荆州（资市）环境产业园污水处理厂项目

入河排污口设置论证报告书

（审定稿）

荆州市森宇水务科技有限公司

二〇二二年八月

目录

1总则	1

1.1论证目的	1

1.1.1项目由来	1

1.1.2论证目的	2

1.2论证原则及依据	4

1.2.1 论证原则	4

1.2.2 论证依据	4

1.3论证范围	7

1.4论证工作程序	10

1.4.1现场查勘与资料的收集	10

1.4.2资料整理与分析	10

1.4.3建立数学模型，进行预测模拟	10

1.4.4影响分析	11

1.4.5排污口设置的合理性分析	11

1.5论证的主要内容	12

2、项目概况	13

2.1项目基本情况	13

2.1.1 建设项目基本信息	13

2.1.2 厂区总体布局	18

2.1.3污水处理厂工艺选择	18

2.1.4事故处理池	21

2.2项目所在区域概况	22

2.2.1项目地理位置	22

2.2.2 地形地貌	23

2.2.3 气象	23

2.2.4 水系水文	23

2.2.5社会经济	29

2.2.6水功能区划	30

2.3《江陵县资市镇总体规划（2014~2030）》	30

2.3.1发展目标与战略	30

2.3.2城镇性质与职能	33

2.3.3城镇体系规划	33

2.4西干渠一河一策方案	37

2.4.1管理目标	37

2.4.2管理保护措施	37

2.4.3 水环境治理	40

2.5旺能垃圾焚烧发电公司用水平衡	41

3、水功能区（水域）现状水质及纳污状况分析	42

3.1 水功能区（水域）保护水质管理目标与要求	42

3.2 水功能区（水域）水质现状分析	42

3.2.1资料收集	42

3.2.2水功能区水质评价结果分析	47

3.3 水功能区（水域）纳污能力	48

3.4 水功能区（水域）现有取排水状况	49

3.4.1排水口	49

3.4.2取水口	49

4、入河排污口设置方案及可行性分析	50

4.1入河排污口设置方案基本情况	50

4.1.1排污口设置方案	50

4.1.2排污口分类及排放方式	52

4.1.3入河方式	52

4.2污水基本情况	53

4.2.1进水水质分析	53

4.2.2设计出水水质及污染物排放总量	55

4.3入河排污口设置可行性分析	56

4.3.1排污口设置必要性	56

4.3.2与江陵县资市镇总体规划（2014-2030）协调性分析	57

4.3.3产业政策符合性分析	58

4.3.4与《水污染防治行动计划》符合性分析	58

5 入河排污口设置对受纳水体水质和水生态环境影响分析	60

5.1 影响范围	60

5.1.1水系基本情况	60

5.1.2预测范围及预测因子	60

5.1.3预测基本方程	61

5.1.4 水质预测模型参数设置	62

5.1.5 水质预测	63

5.1.6 排污口影响范围	69

5.2 对水功能区水质的影响分析	69

5.3 对水生态的影响分析	70

5.3.1 水生生态现状	70

5.3.2 尾水排放对水生生物影响	70

5.4 对地下水影响的分析	71

5.4.1区域地下水现状分析	71

5.4.2对地下水影响分析结果	72

5.5入河排污口设置对第三者影响分析	72

6水环境保护措施	73

6.1地表水环境保护措施	73

6.2排污口设置规范化措施	74

6.3排污口监测和验收	75

6.4事故排污应急风险措施	75

6.4.1地表水环境风险防范措施	76

6.4.2地下水环境风险防范措施	78

6.4.3三级防控体系	79

6.5应急预案	80

6.5.1启动程序和应急预案纲要	80

6.5.2应急组织	82

6.5.3现场监测	82

6.5.4培训和演练	83

6.5.5与园区环境风险应急预案联动	83

7 入河排污口设置合理性分析	84

7.1本工程规划合理性分析	84

7.2入河排污口设置合理性分析	84

8 论证结论与建议	84

8.1 论证结论	84

8.2 建议	86

工程项目基本情况

一、建设项目概况

项目名称：荆州（资市）环境产业园污水处理厂项目

建设性质：异地扩建

建设地点：江陵县资市镇环境产业园

工程概况：本工程作为环境产业园项目的配套项目，新建总处理规模800m3/d工业污水处理厂，接纳环境产业园内的不能资源化利用的污水，处理达标后经明渠排放西干渠。

二、建设单位名称及联系方式

建设单位：江陵县住房和城乡建设局

联系人：刘总

联系电话：13907216663

地址：江陵县政务中心大楼内

电子邮箱：2634933329@qq.com

三、承担项目排污口设置论证报告编制单位

本项目论证报告编制单位：荆州市森宇水务科技有限公司

联系人：夏总

联系电话：13997598319

地址：荆州市沙市区塔桥北路荆州新天地4栋14层A03号

电子邮箱：412082634@qq.com

1总则

1.1论证目的

1.1.1项目由来

荆州市已建设一座生活垃圾焚烧厂由荆州旺能环保能源有限公司承建，位于荆州区拍马工业园，该项目建设规模为2台日处理量为500吨的循环流化床垃圾焚烧锅炉，每天焚烧处理城市生活垃圾1000 吨，装机容量1.8万千瓦时，于2011年投运。随着荆州市城市化进程的加快，以及城镇化率的提高及人口的快速增长，生活垃圾产量不断增加，城市环境压力持续增大。根据荆州市环卫部门统计，荆州市主城区（含高新区、开发区、文旅区等）和江陵县的生活垃圾总收运量现已超过1200t/d。

为实现荆州市可持续发展，从容应对垃圾处理问题，荆州市政府多次召开会议，要求提高固废无害化、减量化和资源化水平，消除环境安全隐患，破解“垃圾围城”困局，并于2017年启动了“荆州旺能扩建三号炉及改造现有锅炉工程项目”（原址扩建项目）。由于原址扩建项目受到荆州市城市规划及城区垃圾处理容量等因素制约无法正常推进，后经荆州市政府第73次常务会议研究，同意将该项目拆分为改造项目（市级项目，原址扩建垃圾处理能力1000t/d）和扩建项目（县级项目，3#焚烧炉，750t/d），扩建项目为异地扩建，初步选址定于江陵县资市镇。根据2019年11月8日荆州市人民政府常务会议纪要，会议审议通过了《荆州市环境产业园项目推进实施方案》，产业园规划建设生活垃圾焚烧发电厂。2020年1月3日湖北省住房和城乡建设厅以《关于对荆州旺能3号炉扩建项目适当调整请示的复函》同意了荆州市政府第73次常务会议研究内容，即“扩建项目为异地扩建，初步选址定于江陵县资市镇”。

荆州（资市）环境产业园污水处理厂项目位于江陵县资市镇平渊村，荆州（资市）环境产业园内，大体为矩形，规划占地面积约6.65亩，场地现状标高在29.5m 左右。基地西侧为西干渠，东侧、南侧为垃圾无害化、资源化处理厂，北侧为垃圾焚烧发电厂。产业园着力解决城市生活垃圾分类处理能力不足、收集转运体系不完善问题，谋划推进城市生活垃圾焚烧发电、垃圾分类收集转运体系、厨余（餐厨）垃圾资源化处理、建筑垃圾资源化利用、老旧填埋场整治和生态修复等方面的重点项目。

荆州（资市）环境产业园为荆州旺能生活垃圾焚烧厂异地扩建项目服务（县级项目，3#焚烧炉，750t/d）服务，虽然生活垃圾焚烧厂的扩建会使得西干渠的污染物入河量增加，但对整个荆州地区的污染物排放总量及市容环境是有改善作用，对城市形象和投资环境的提升意义重大。本污水处理厂作为环境产业园项目的配套项目，接纳环境产业园内的不能资源化利用的污水，污水处理厂总处理规模800m3/d，与环境产业园同时建设，项目建成后将削减污染物入河量COD 21.9t/a，BOD512.41t/a，SS 16.79t/a，TN 3.3t/a，NH3-N 3.62 t/a，TP0.438 t/a。

1.1.2论证目的

本工程总处理规模800m3/d污水处理设施。按业主要求：一次设计、两期建设（土建一次性、设备两期）。本次主体工艺为：污水处理工艺拟采用“格栅/提升井+调节池（事故池）+倒置A2/O池+二沉池+纤维转盘滤池+消毒池”的组合工艺，处理荆州（资市）环境产业园生产的污水，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准（COD、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类功能区标准），尾水通过一小段约60m明渠排入西干渠（江陵开发利用区）。

根据水利部第22号令《入河排污口监督管理办法》（2005年1月1日起执行）的规定；“在江河、湖泊（含运河、渠道、水库等水域，下同）新建、改建或者扩大排污口，以及对排污口使用的监督管理，适用本办法。”“设置入河排污口的单位（下称排污单位），应当在向环境保护行政主管部门报送建设项目环境影响报告书（表）之前，向有管辖权的县级以上地方人民政府水行政主管部门或者流域管理机构提出入河排污口设置申请。”

根据《国务院关于国务院机构改革涉及行政法规规定的行政机关职责调整问题的决定》(国发〔2018〕17号)、生态环境部办公厅《关于做好入河排污口和水功能区划相关工作的通知》(环办水体〔2019〕36号）和《湖北省生态环境厅、湖北省水利厅关于做好过渡期入河排污口设置管理工作的通知》有关要求，入河排污口设置管理职责由水利部门划转至生态环境部门，项目建设单位应向生态环境部门提出入河排污口设置申请，申请时应提交入河排污口设置论证报告书。

受建设单位委托，荆州市森宇水务科技有限公司承担《荆州市（资市）环境产业园污水处理厂项目入河排污口设置论证报告》的编制任务。在接受委托之后，编制单位组织有关技术人员对项目所在区域进行了现场查勘，在收集有关资料的基础上，就本项目排污口的设置对水功能区、水生态和第三者权益的影响，根据受纳水域的纳污能力和水生态等要求，进行定量的科学的分析与预测，最后编制了该项目入河排污口设置论证报告书，为主管部门审批入河排污口以及建设单位合理设置入河排污口提供科学依据和技术支撑，从而保障生活、生产和生态用水安全。

1.2论证原则及依据

1.2.1 论证原则

- 符合国家法律、法规和相关政策的要求和规定；

- 符合国家和行业有关技术标准与规范、规程；

- 符合流域或区域的综合规划及水资源保护等专业规划；

- 符合水功能区管理要求。

1.2.2 论证依据

1.2.2.1 法律、法规、规章

- 《中华人民共和国水法》（中华人民共和国主席令第48号）2016.07.02；

- 《中华人民共和国防洪法》（中华人民共和国主席令第48号）2016.07.02；

- 《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号），2015.01.01；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订）（中华人民共和国主席令第70号），2018.01.01；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修订），2016.11.07；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年重新修订）（中华人民共和国主席令第48号），2016.07.02；

- 《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（国务院令第698号），2018.04.04；

- 《中华人民共和国河道管理条例》（国务院令第676号），2017.03.01；

- 《中华人民共和国水文条例》（国务院令第496号），2007.06.01；

- 《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）；

- 《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030）》（国函[2011]167号），2011.12.28；

- 《入河排污口监督管理办法》（水利部令第47号），2015.12.16；

- 《建设项目水资源论证管理办法》（水利部、国家发展计划委员会第15号令），2002.03.24；

- 《水功能区监督管理办法》（水利部水资源[2017]101号），2017.02.27；

- 《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（修正版（国家环保局、卫生部、建设部、水利部），2010.12.22；

- 《湖北省水功能区划》（鄂政函[2003]101号关于同意水功能区划的批复），2003.08.31；

- 《湖北省城市供水管理实施办法》（湖北省政府第221号令），2002.01.23；

- 《湖北省环境保护条例（修正）》（湖北省第八届人民代表大会常务委员会第31次会议修改），1997.12.03；

- 《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策》（试行）（国家住房和城乡建设部、环保部、科技部[2009]23号），2009.02.18；

- 《湖北省水污染防治条例》（湖北省第十二届人民代表大会第二次会议通过），2014.01.22；

- 《湖北省县级以上集中式饮用水水源保护区划分方案》（鄂政办发[2011]130号）；

- 《荆州市地表水功能区划》（荆政办发〔2017〕17号）；

- 《江陵县地表水功能区划》（江政办发〔2017〕30号）

- 《江陵县资市镇总体规划（2014-2030）修改2019 年版》。

1.2.2.2规程、规范

- 《环境影响评价技术导则》（HJ2.1-2016）；

- 《建设项目水资源论证导则》（GB/T-35580-2017）；

- 《水资源评价导则》（SL/T238-1999）；

- 《水利水电工程水文计算规范》（SL278-2002）；

- 《水利水电工程设计洪水计算规范》（SL44-2006）；

- 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

- 《地表水资源质量标准》（SL63-94）；

- 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

- 《渔业水质标准》（GB11607-89）；

- 《景观娱乐用水水质标准》（GB12941-91）；

- 《生活饮用水卫生标准》（GB5749- 2006）；

- 《污水综合排放标准》（GB8978—1996）；

- 《水域纳污能力计算规程》（GB25173-2010）；

- 《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）；

- 《地表水资源质量评价技术规程》（SL395-2007）；

- 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；

- 《城市给水工程规划规范》（GB 50282-2017 ）；

- 《城市排水工程规划规范》（GB 50318—2000）；

- 《室外排水设计规范》（GB50014-2014）；

- 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）。

- 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）；

- 《城市污水再生利用景观环境用水水质》（GB/T18921-2019）；

- 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）。

1.2.2.3项目及其他相关资料

（1）《荆州（资市）环境产业园污水处理厂项目可行性研究报告》

（2）《荆州开发区循环经济产业园资市环境产业园控制性详细规划环境影响报告书》

（3）《江陵县市政园林建设维护中心荆州（资市）环境产业园污水处理厂项目环境影响报告书》

1.3论证范围

按照《入河排污口设置论证基本要求（试行）》的规定：“原则上以受入河排污口影响的主要水域和其影响范围内的第三方取、用水户为论证范围，论证工作的基础单元为水功能区，其中入河排污口所在水功能区和可能受到影响的周边水功能区，是论证的重点区域”，本项目入河排污口位于明渠，后汇入西干渠，对应水功能区为四湖西干渠江陵开发利用区。

根据《江陵县地表水功能区划》以及现场的走访调查，通过收集周边区域的第三方取、用水户现状，确定本项目的论证范围如下：

陆域论证范围为污水处理厂污水收集范围。

水域论证范围则涉及到周围的河流，具体范围为：

四湖西干渠江陵开发利用区（排污口所在河段）：从江陵县资市镇平渊村至江陵县秦市乡刘家剅村，全长31.2km，监测断面刘家剅，2021年水质目标Ⅲ类；

本单位根据采集到的资料和现场踏勘，对排污口影响水功能区范围内的主要干流水系进行统计，左岸有：曾大河、十周河和五岔河；右岸有红卫排渠、两湖渠、北新河、南新河、荆西河、花桥河和复兴渠。

影响范围内曾大河、十周河、五岔河为农业灌渠，其余渠道均为排渠。上述河流均已纳入河湖长制实施范围。

新建排污口涉及地表水功能区及河道情况见表1.3-1，新建排污口位置以及论证范围见图1.3-1、1.3-2。

表1.3-1 论证范围内涉及主要地表水功能区（河道）情况

| 一级功能区名称 | 一级功能区名称 | 起始位置 | 终止位置 | 长度/面积（km/km2） | 水质目标（2021年） | 与排污口关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四湖西干渠江陵开发利用区 | 四湖西干渠江陵过渡区 | 江陵县资市镇平渊村 | 江陵县秦市乡刘家剅村 | 31.2 | Ⅲ类 | 受纳水功能区 |

图1.3-1  论证范围图

S

图1.3-2项目区现场位置图

1.4论证工作程序

1.4.1现场查勘与资料的收集

根据项目入河排污口设置及污水处理方案，组织相关技术人员对现场进行查

勘、调查，并收集本项目基本情况资料，主要包括：

（1）项目所在区域的自然环境和社会环境资料；

（2）项目污水排放量、污水的处理工艺流程、处理达标情况；

（3）入河排污口设置河段的水文、水质和水生态基础资料；

（4）收集入河排污口可能影响的其他取排水用户资料；

（5）收集工程设计资料，特别是入河排污口设置方案和污水处理工艺等。

1.4.2资料整理与分析

对所收集的资料进行整理分析，明确工程的基本布局、工艺流程、入河排污口位置、主要污染物的排放量、排放时间、污染物特性等基本情况；分析入河排污口所在河段的水资源保护目标、水环境现状和水生态现状、水功能区的划分以及其他取用水户的分布和取、退水情况等。

1.4.3建立数学模型，进行预测模拟

根据水功能区水质和水生态保护要求，结合污水处理排放情况，项目所处河段河道水文特性，按照《水域纳污能力计算规程》，选定合适的数学模型，拟定模型预测计算工况，进行污染物扩散浓度预测计算，统计分析不同条件下入河污水的影响程度及范围。

1.4.4影响分析

运用所选择的数学模型，分析预测不同排污状况下（含可能出现的极端排污情况下）污染物的沿程变化规律及其影响范围，以此评定不同排污情况下对水功能区、水生态环境的影响程度以及对下游水功能区内其他取用水户的影响，提出入河排污口设置的制约因素。

1.4.5排污口设置的合理性分析

根据影响分析论证结果，综合考虑水功能区（水城）水质和水生态保护要求、第三方权益等因素，分析入河排污口位置、排放浓度和总量是否符合有关要求。

论证工作程序见下图1.4.5-1。

图1.4.5-1  本项目拟采用论证技术路线图

1.5论证的主要内容

（1）项目基本情况；

（2）入河排污口所在水域水质及纳污现状分析；

（3）入河排污口可行性分析论证及设置情况；

（4）入河排污口设置方案和可行性分析；

（5）入河排污口对水域水质和水生态环境影响分析；

（6）入河排污口对有利害关系的第三者权益的影响分析；

（7）入河排污口合理性分析。

（8）结论与建议。

2、项目概况

2.1项目基本情况

2.1.1 建设项目基本信息

（1）建设项目名称：荆州（资市）环境产业园污水处理厂项目；

（2）项目性质：新建；

（3）项目类型：工业污水处理厂；

（4）占地面积及人员投资：建设用地面积4341.15平方米，总投资1150万元；

（5）建设地点：江陵县资市镇平渊村荆州（资市）环境产业园规划百果二路与银杏路交汇处东南侧。

（6）建设规模：新建项目总处理规模800m3/d。服务范围：本项目作为环境产业园项目的配套项目，接纳环境产业园内的不能资源化利用的污水。

（7）排污口位置：本项目拟建排污口位于项目区附近明渠（东经112º20′2.44″、北纬30º04′19.62″），污水经明渠排入西干渠。

污水处理厂主要建设内容及设备一览表分别见表2.1.1-1和2.1.1-2。

表2.1.1-1 处理厂主要建设内容一览表

| 内容 | 工程名称 | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 污水预处理 | 格栅及提升井、调节池/事故池 |
|  | 污水生化处理 | 倒置A2O池 |
|  | 污水深度处理 | 二沉池、高密度滤池、纤维转盘滤池、消毒池 |
|  | 污泥处理设施 | 污泥浓缩池。污泥脱水机房、污泥储存池（位于设备房2内） |
|  | 辅助设施 | 设备房1（风机、药剂房、在线设备） |
| 公用工程 | 给水系统 | 厂区给水及消防用水来自市政给水管网，由DN200一根管接入，并在厂区设计成环状。埋地给水管道为采用DN200、DN150给水管，进户管为UPVC给水管。厂区给水管埋深为0.8m。同时在厂区设置消火栓保证厂区消防用水 |
|  | 排水系统 | 本项目污水采用清、污分流制排放，雨水通过管道排入西干渠。沿厂内道路敷污水管道，收集厂内生活污水。厂内生活污水经化粪池处理后，排至进水泵房集水池，与进厂污水一并处理。处理过后的污水排入西干渠（江陵开发利用区） |
|  | 供电系统 | 厂内用电由市政电网接入，在厂区设置有配电房 |
| 办公生活 | 管理用房 | 综合管理用房，1层，包含实验室、危废暂存间2m2 |
| 环保工程 | 废气治理 | 加强管理、厂区绿化、污泥处理区恶臭进行收集采用生物除臭后排放 |
|  | 噪声治理 | 风机、泵等产噪设备相应采取的减振、隔声、降噪等措施 |
|  | 固废治理 | 垃圾收集桶若干，污泥脱水机房位于设备房1内、污泥储存池1座 |
|  | 绿化 | 绿化面积1086m2 |
| 风险防范设施 | 消防系统 | 消防给水管道在站区内连接成环。室外设置由室外消火栓组成的消防系统，采用低压给水系统。在主要建筑物内布置室内消火栓箱，消火栓箱内设置水枪和水龙带 |
|  | 水环境风险防范 | 安装24小时在线监控，总排口设置阀门，一旦出现超标排放，立即启动切换阀门。本项目事故池与调节池并排布置，事故池13.5*6.7*4.5=407m3，进水水质超标时作为调节池。 |

表2.1.1-2污水处理厂工程设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 安置位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 格栅/提升井 |  |  |  |  |
| 1 | 回转式机械格栅 | 栅宽B=600，栅隙b=16mm，安装角度75度，N=0.55KW | SUS304 | 1台 | 格栅井 |
| 2 | 格栅液位差计 | 量程0~1m，测量精度0.3% |  | 1套 | 格栅井 |
| 3 | 潜水泵 | 单台：Q=20m3/h，H=12.0m，N=1.5kW | SUS304 | 2台 | 提升井 |
| 二 | 调节池/事故池 |  |  |  |  |
| 1 | 潜水泵 | 单台：Q=18m3/h，H=12.0m，N=1.5kW | SUS304 | 2台 | 调节池 |
| 2 | 潜水泵 | 单台：Q=10m3/h，H=10.0m，N=0.75kW | SUS304 | 2台 | 事故池 |
| 3 | 潜水搅拌机 | QJB1.5/6-260/3-980/S 单台P=1.5KW | SUS304 | 2台/2台 | 调节池/事故池 |
| 4 | 电磁流量计 | DN200，测量精度0.5%，防护等级IP65，工作电源AC220V | 组合件 | 1套 | 提升井出水管 |
| 5 | 超声波液位计 | 有效量程0~10m，盲区小于0.3m，精度±0.25% | 组合件 | 1套 | 调节池 |
| 6 | 电动蝶阀 | D971X-16Q，DN100，调节型，防护等级IP67，工作电源AC220V |  | 1套/1套 | 调节池/事故池 |
| 三 | 倒置A2O池/二沉池 |  |  |  |  |
| 1 | 硝化液回流泵 | 单台：Q=25m3/h；H=8.5m；N=1.5kW； | SUS304 | 2台 | 好氧池 |
| 2 | 潜水搅拌机 | QJB0.55/6-260/3-740/S 单台P=0.55KW | SUS304 | 1台 | 缺氧池 |
| 3 | 潜水搅拌机 | QJB0.37/6-260/3-740/S 单台P=0.37KW | SUS304 | 1台 | 厌氧池 |
| 4 | 电动调节阀 | T971X-16Q，DN100 |  | 2套/1套 | 缺氧池/厌氧池 |
| 5 | 微孔曝气盘 | ∅260，通气量2-5m3/h，氧利用率≥25% | ABS材质 | 76个 | 好氧池 |
| 6 | 超声波液位计 | 有效量程0~10m，盲区小于0.3m，精度±0.25% | 组合件 | 1套/1套 | 缺氧池/二沉池 |
| 7 | 在线氧化还原电位（ORP）检测仪 | 测量范围-2000~2000mV，分辨率1mV，测量精度±1mV，防护等级IP65，工作电源AC220V | 组合件 | 1套/1套 | 缺氧池/厌氧池 |
| 8 | 在线溶解氧（DO）检测仪 | 测量范围0~40mg/L，分辨率0.01mg/L，测量精度±1mV，防护等级IP65，工作电源AC220V | 组合件 | 1套 | 好氧池 |
| 9 | 在线污泥浓度(MLSS)检测仪 | 测量范围0~4000mg/L，分辨率0.01mg/L，测量精度小于读数5%，防护等级IP65，工作电源AC220V | 组合件 | 1套/1套 | 缺氧池/好氧池 |
| 10 | 在线泥位仪 | 测量范围0.5~10m，分辨率1mm,精度±1%,防护等级IP65，工作电源AC220V | 组合件 | 1套 | 二沉池 |
| 11 | 热式质量流量仪 | DN100,测量精度±1%，防护等级IP65，工作电源AC220V | 组合件 | 1套 | 好氧池 |
| 12 | 污泥泵 | 单台：Q=18m3/h,H=12m,N=1.5Kw |  | 2台 | 二沉池 |
| 四 | 高密度滤池 |  |  |  |  |
| 1 | 污泥泵 | 单台，Q=6m3/h，H=30m，N=2.2kW，防护等级IP67 |  | 2台 | 高密度滤池 |
| 2 | 浆式搅拌机 | n=11r/min，N=0.75kW |  | 1台 | 高密度滤池 |
| 3 | 三角堰 | B=250mm，δ=3mm |  | 11m | 高密度滤池 |
| 4 | 导流筒 | Φ=800*1800mm |  | 1套 | 高密度滤池 |
| 五 | 纤维转盘滤池/消毒池/排放口 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化纤维转盘滤器 | 处理水量：Q=400m3/d 转盘φ1000×2盘，过滤精度10μm N=3.0kW/台 | 组合件 | 2台 | 纤维转盘滤池 |
| 2 | 潜水泵 | 单台：Q=10m3/h，H=10.0m，N=0.75kW | SUS304 | 2台 | 纤维转盘滤池 |
| 3 | 余氯测定仪 | 测量范围0~2mg/L，分辨率0.01mg/L，测量精度±2%，防护等级IP65，工作电源AC220V | 组合件 | 1套 | 消毒池 |
| 4 | 潜水泵 | 单台：Q=20m3/h,H=10m,N=1.5Kw | SUS304 | 2台 | 排放口 |
| 5 | 管道泵 | 单台：Q=2L/s,H=15m,N=1.0Kw |  | 1台 |  |
| 6 | 超声波明渠流量计 | 探深0~2m | 组合件 | 1套 | 排放口 |
| 7 | 巴氏计量槽 | 2号，喉宽51mm | 玻璃钢 | 1套 | 排放口 |
| 8 | 电动葫芦 | 起重量2t，起重高度6m |  | 1套 | 纤维转盘滤池 |
| 9 | 电动蝶阀 | D971X-16Q，DN100，调节型，防护等级IP67，工作电源AC220V |  | 1套 | 纤维转盘滤池 |
| 六 | 浓缩池 |  |  |  |  |
| 1 | 在线泥位仪 | 测量范围0.5~10m，分辨率1mm,精度±1%,防护等级IP65，工作电源AC220V | 组合件 | 1套 | 浓缩池 |
| 2 | 超声波液位计 | 分体式，有效量程0~10m，盲区小于0.3m，精度±0.25% | 组合件 | 1套 | 浓缩池 |
| 3 | 电动蝶阀 | D971X-16Q，DN100，调节型，防护等级IP67，工作电源AC220V |  | 1套 | 浓缩池 |
| 七 | 设备房1 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化加药装置（每套含:） | Q=0.8m3/h,N=1.25KW | 组合件 | 4套 | 加药间 |
|  | 计量箱 | 容积1m3，Ф=1070mm，H=1250mm | PE | 1个 |  |
|  | 机械隔膜计量泵 | Q=15L/h，P=0.3MPa，N=0.25kW |  | 2台 |  |
|  | 搅拌机 | N=0.75kW |  | 1台 |  |
| 2 | 电动葫芦 | 起重量1t，起重高度6m |  | 1套 | 加药间 |
| 3 | 罗茨风机 | Q=5.0m3/min, △P=53.9KPa, N=7.5Kw |  | 2台 | 风机房 |
| 4 | 卧式消音器 |  |  | 2台 | 风机房 |
| 5 | 电动蝶阀 | D971X-16Q，DN100，调节型 |  | 2套 | 风机房 |
| 6 | 电动葫芦 | 起重量1t，起重高度6m |  | 1套 | 风机房 |
| 7 | 出水在线监测成套设备 | 监测流量、温度、PH值和悬浮物SS、COD、BOD、总磷、总氮等 |  | 1套 | 出水在线监测室 |
| 八 | 设备房2 |  |  |  |  |
| 1 | 板框式污泥脱水机 | 过滤面积5m2 N=1KW |  | 2台 | 污泥脱水间 |
| 2 | G型单螺杆泵 | G25-1 Q=2.0m3/h H=0.6Mpa 功率1.5kw |  | 2台 | 污泥脱水间 |
| 3 | 全自动PAM加药装置 | 制备能力500L/h，搅拌机功率N=0.55kW×3，干粉机功率N=0.25KW | 组合件 | 1套 | 污泥脱水间 |
| 4 | 加药计量泵 | Q=300L/h，P=0.3MPaN=0.37kW |  | 2套 | 污泥脱水间 |
| 5 | 电动葫芦 | 起重量1t，起重高度6m |  | 1套 | 污泥脱水间 |
| 6 | 螺旋输送机 | 螺旋槽宽度260mm，倾斜角度30o，L=4.0m，N=1.5kW |  | 1套 | 污泥脱水间 |
| 7 | 集泥槽 | 1000X600X600 |  | 1套 | 污泥脱水间 |
| 8 | 离子臭气处理设施 | 处理风量：Q=5000m3/h P=1.5KW |  | 1套 | 污泥脱水间外 |
| 9 | 进水在线监测成套设备 | 监测流量、温度、PH值和悬浮物SS、COD、BOD、总磷、总氮等 |  | 1套 | 进水在线监测室 |

2.1.2 厂区总体布局

根据选用的工艺流程、结合厂区地形及进出厂污水管线方向，为避免管路迂回,使水厂进、出水流程顺畅，同时使厂内各种生产联络管渠较短，将格栅/提升井、调节池设于厂区北部进水管来向，顺流程由北向南布置，调节池内污水经提升进入倒置A2/O池，处理后进入二沉池，经高密度滤池进一步处理后，接着进入纤维转盘滤池、消毒接触后进入排放口，形成主要处理区；风机房与倒置A2/O池相邻布置；污泥脱水机房与污泥浓缩池相邻布置；综合管理用房位于厂区东侧靠近大门主出入口。生产区和生产管理区之间设有道路进行区隔。构（建）筑物留出必要的通道，使交通顺畅、

方便施工、避免相互干扰，道路两旁、构（建）筑物之间空地将充分绿化，景色清新、有利于生产与环境的保护。

为了进一步减少处理厂的气味对周边的影响，沿围墙种植常绿林木绿化带，起到隔味、衰减噪音、改善环境的作用。

厂区围墙北侧设有主出入口，西侧设物流出口，以保证人物分流，及厂前生产管理区的清洁卫生。

污水处理厂平面布置流程顺畅，条理清晰，功能分区明确，布置紧凑，完整，方便运行管理。

2.1.3污水处理厂工艺选择

1、污水处理厂工艺选择原则

污水处理厂工艺方案的选择一般应满足以下总体要求：因地制宜、技术可行、经济合理。在保证处理效果、运行稳定的前提下，使工程造价和运行费用最为经济合理，同时工艺方案要运行简单、控制调节方便，占地和能耗小，污泥量少，并且要求具有良好的安全、卫生、景观和其他环境条件。

2、污水处理工艺

本次污水处理能力800m3/d，规模较小，水质简单，污水处理工艺采用“格栅/提升井+调节池（事故池）+倒置A2/O池+二沉池+高密度滤池+纤维转盘滤池+消毒池”的组合工艺。主要处理旺能公司污水，对于进水水质与旺能公司协商确定，进水水质较低，经过有效处理后，出水水质稳定、工艺可靠可行，符合国家《城市污水处理及污染防治技术政策》（建城〔2000〕124号文）中工艺选择的要求。

3、出水消毒工艺

本工程采用次氯酸钠消毒，与其他消毒工艺相比，该工艺主要优点是安全、可靠、操作管理简便、持续消毒效果、防止二次污染。

4、污泥处理工艺

经分析，本项目正常运营过程中产生的格栅渣经收集、脱水等预处理后，由环卫部门清运处置，污泥采用浓缩池+板框脱水机工艺，含水率为70%，根据鉴别结果确定污泥最终去向：当鉴别结果表明厂区污泥为一般固体废物，由地方政府有关部门负责与专业单位签订处置协议，委托外运进行最终处置：若当鉴别结果显示污泥属危险废物，则严格按照国家危险废物管理办法及地方、行业相关规范要求进行分类收集、暂存，交由第三方有资质单位进行处理。

5、工艺流程及说明

根据园区污水水质特点，充分考虑处理后出水稳定达标排放，本方案拟采用工艺为“格栅/提升井+调节池（事故池）+倒置A2/O池+二沉池+高密度滤池+纤维转盘滤池+消毒池”的组合工艺。园区污水经管网收集后流入污水处理站，经格栅去除悬浮物后提升进入调节池，污水在调节池均质均量后提升至进入倒置A2/O池（缺氧+厌氧+好氧），在此阶段去除污水中的大部分COD、BOD5，同时通过微生物的脱氮作用去除大部分的NH3-N、TN、TP等污染物。

倒置A2/O出水自流进入二沉池进行泥水分离，一部分生化污泥回流至前端缺氧池中，剩余污泥至污泥浓缩池。二沉池出水进入高密度滤池，进一步去除悬浮物和小部分的有机物，后进入纤维转盘滤池，去除污水中的部分悬浮物，确保出水SS达标，转盘滤池出水进入消毒池进行消毒，最后污水排入受纳水体。

二沉池与高密度滤池剩余生化污泥由污泥泵排至污泥浓缩池，污泥浓缩池上清液自流进入提升井，污泥由污泥泵输送至污泥脱水间，在污泥脱水间中利用板框脱水机进行脱水，干化污泥外运处置，压滤机滤液排至提升井中。

图2.1.3-1  污水处理工艺流程图

2.1.4事故处理池

污水处理厂的地面设计一定坡度，在发生事故时外溢废水可流入事故排水系统，污水处理厂事故池407m3（13.5m*6.7 m*4.5m），与调节池（大小407m3）一起可以储存来水一天的储存量（800m3）。

初步估算事故池的有效使用容积：考虑降雨影响等不利条件，根据荆州多年平均降雨量1049.8mm（数字来自本项目环境影响报告书），估算日均降雨量为2.87mm。本产业园区占地面积4341.15m2。考虑最不利降雨全部产流情况，估算24h产流量为12.46m3。

考虑到事故发生时调节池已被部分占用的工况，由此推算事故池可以储存来水半天至一天的储存量，当发生事故时，事故废水流入事故池，能满足发生事故时收集事故废水的要求。

2.2项目所在区域概况

2.2.1项目地理位置

江陵县位于湖北省中南部长江中游北岸，北接湖北潜江市，东与江陵县接壤，南与公安县隔江相望，西接荆州市区。地理坐标位置位于东经112º12′45″~112º21′50″，北纬30º12′40″~30º23′45″。江陵县距离荆州市45公里，江陵县地形受荆江河道变迁和泥沙流程淤积的影响，呈西南高、东北低之势，可分为三级地面。交通条件：江陵县已初步形成了水、陆、空立体交通网络，交通运输十分方便。

资市镇地处江汉平原长江中游荆江河段北岸，位于荆州中心城区东南郊，北纬30°02′、东经112°25′，海拔31.00-25.30米。东与三湖农场、江北农场五分场为邻，南抵白马寺镇、熊河镇，西与滩桥镇、江北农场相连，北与沙市区岑河镇接壤，全镇东西长15.00公里、南北宽10.00公里，国土面积88.2平方公里（其中黄场、花港、华湘三个村由荆州开发区托管）。地势西高东低，北高南低。境内坑塘水面星罗棋布，河流沟渠纵横交错。

荆州（资市）环境产业园片区位于江陵县资市镇平渊村，平渊村位于资市镇北部边缘，片区北侧为渡佛寺渠，西侧为西干渠，东侧为岑资路，距离南侧资市镇中心区约2 公里。规划总用地面积39.96公顷。污水处理厂位于荆州（资市）环境产业园片区内。

2.2.2 地形地貌

园区位于中国地势第三级阶梯的西缘，是江汉平原的主体。全区地势西北高，东南低。区域地势北高南低，自西北向东南傾斜。江陵地势平坦，原长江冲击平原和四湖滨湖平原并列地带，其地貌有洲滩平地，淤沙平地、中间平地、低湿平地四类，全县海拔高度在25.7~35m之间，相对高差小于10m。

根据国家地震强度区划图和湖北省抗震办文件，本地区地震基本烈度为6级。

2.2.3 气象

江陵县属于亚热带内陆湿润季风气候，属亚热带季风气候，一年四季分明，冬冷夏热，春秋两季气候温和。从近五年气候资料来看，当地平均年降水量为1352.9mm，年平均气温17.2℃，极端最高气温37.2℃，极端最低气温-5.0℃，年平均相对湿度80%，年平均气压1011.8hpa，年平均风速1.7m/s，年主导风向为N，次主导风向为NE。

2.2.4 水系水文

（1）流域概况

江陵县位于长江中游江汉平原四湖流域中区。四湖流域位于江汉平原腹部长江北岸，汉江及东荆河南岸，介于东经111°15'～114°05'、北纬29°26'～31°37'之间。

四湖是长江中游一级支流内荆河流域，因境内原有四个大型湖泊（长湖、三湖、白鹭湖和洪湖）而得名。目前仅保留长湖、洪湖两个湖泊。全流域总面积11547.5km2，其中内垸面积10375km2，州滩民垸面积1172.5km2，分为上、中、下三个区，其中上区3240km2，中区5980km2，下区1155km2。地形总趋势是西北高东南低，而中下游平原地势又形成横向坡降，从而四湖流域地形的总趋势是三面高中间低。

西干渠属四湖流域主要排水干渠之一，是上区与中下区排水的重要通道，也是沿渠内垸排水的唯一出路。西干渠起于沙市雷家垱，途经荆州开发区、江陵县、监利县，于监利泥井口汇入四湖总干渠，全长90.5km，主要截排四湖中区沿长江高地的涝水，汇流面积809.35km2。西干渠江陵县段全长38.27km，起止桩号为29+970～68+240，防洪规划涉及其中的16.74km，即41+708～58+448。

图2.2.4-1 荆州主要水系示意图

西干渠主要截排四湖中区沿长江高亢地的涝水，设计底宽20-46m，设计底高27.55～22.15m（吴淞高程）。

图2.2.4-2 总干渠流域干支流关系示意图

（2）西干渠水系

西干渠江陵段的排涝措施以“等高截流、高水高排”，西干渠自排，内垸自排为主、机电排涝为辅。

在西干渠江陵段，右岸主要汇入渠道有红卫渠、两湖渠、北新河、南新河、熊家河（已封堵）、荆西河、花桥河、复兴渠、万岁河、百柳渠；左岸主要渠道有曾大河、十周河、五岔河。

流域面积为809.35km2，汇流面积见下表2.2.4-1。

表2.2.4-1  西干渠汇流面积表

| 地点 | 桩号 | 汇流面积 （km2） |
| --- | --- | --- |
| 雷家垱 | 90+401 | 0.00 |
| 象鼻嘴 | 68+236 | 45.44 |
| 老观中 | 58+605 | 168.24 |
| 新河口 | 53+854 | 276.18 |
| 彭家河滩 | 52+328 | 276.18 |
| 金枝寺 | 46+736 | 293.95 |
| 新河桥 | 40+372 | 452.17 |
| 万岑河 | 37+418 | 460.80 |
| 红联闸 | 30+628 | 460.80 |
| 永丰垸 | 29+344 | 529.81 |
| 鲢鱼港 | 19+305 | 529.81 |
| 干北泵站 | 18+093 | 547.15 |
| 西湖泵站 | 12+545 | 637.15 |
| 西湖嘴 | 9+798 | 700.00 |
| 泥井口 | 0+148 | 809.35 |

注：1.园林路以上的5m3/s为荆襄内河（含荆沙河）的汇入流量。

2、雷家当（0+000）～月堤路（7+800）的设计值按城市排水计算；月堤路（7+800）～彭家河滩（37+500）按排涝标准计算。

（3）影响水功能区水系

本单位根据采集到的资料和现场踏勘，对排污口影响水功能区范围内的主要干流水系进行统计，左岸有：曾大河、十周河和五岔河；右岸有红卫排渠、两湖渠、北新河、南新河、荆西河、花桥河和复兴渠。

影响范围内曾大河、十周河、五岔河为农业灌渠，其余渠道均为排渠。上述河流均已纳入河湖长制实施范围。

图2.2.4-3 水功能区范围内主要水系示意图

水功能区范围

图2.2.4-4区域水系图

2.2.5社会经济

“十三五”时期江陵县牢牢把握高质量发展根本要求，有效应对经济下行压力，聚焦供给侧结构性改革，加快转型升级步伐，综合经济实力稳步提升，主要经济指标年均增速领跑荆州全市。2020年，全县实现地区生产总值达到113亿元，与2019年相比基本持平，五年内年均增长10.6%；人均地区生产总值为33353元，五年内年均增长10.1%；地方财政总收入达到5.64亿元，是“十二五”末的1.41倍。围绕“两区一中心”建设，着力夯实基础设施、推进重大项目建设、加快创新驱动发展，以绿色能源化工、现代物流特色优势产业为主导的产业体系基本形成，产业结构进一步优化，预计由2015年的31：34：35调整为2020年的23.1：35.7：40.2。工业主导地位日益突出。围绕中部地区新型煤电煤化产业集群化发展示范区建设，华电集团、中化集团、中航集团、中粮集团、省能源集团等一批重大项目加快推进，规模以上工业经济发展迅速，规模以上工业增加值预计年均增长7.95%，规模工业企业达到83家，产值亿元以上企业16家、10亿元以上企业1家，税收过百万元企业达到33家。现代服务业加快发展。围绕长江黄金水道与国家能源通道节点物流中心建设，现代物流业快速发展，荆州煤炭储备基地一期建成试运行，煤炭储备基地二期、华港能源仓储物流园等重大项目正在加快推进。农旅一体化发展成效初显，打造了一条沿马家寨－资市－三湖为重点的旅游精品线路，举办了黄桃节、蓝莓节、桃花节等具有旅游特色的节庆活动，“三湖黄桃”入选“荆楚乡村旅游丰收采摘之旅”，三湖管理区青宁黄桃精品园、郝穴镇丰泽园生态农业园被纳入省级休闲农业示范点。省级电商示范县创建成效初显，全县电商企业111家，电商服务企业（含快递、营销、设计等企业）20余家，个体网商400多家。

2.2.6水功能区划

根据江陵县人民政府办公室印发的《江陵县地表水功能区划》，全县水功能区划采用一级区划和二级区划，共划分一级水功能区34个，其中包括开发利用区26个、保留区8个。江陵县境内主要河渠18条，划分为21个一级水功能区，包括13个开发利用区，8个保留区。全镇境内主要湖泊共13个，划分为13个一级水功能区，均为开发利用区。

在一级水功能区的基础上全县共划分25个二级水功能区，按第一主导功能分类，包括饮用水源区1个、过渡区2个、农业用水区17个、排污控制区1个，景观娱乐用水区3个、渔业用水区1个。全市主要河渠共划分为12个二级水功能区，包括1个排污控制区、2个过渡区、9个农业用水区。全市湖泊共划分为13个二级水功能区，包含1个饮用水源区、3个景观娱乐用水区、渔业用水区1个和8个农业用水区。

2.3《江陵县资市镇总体规划（2014~2030）》

2.3.1发展目标与战略

1、发展目标

（1）、经济发展目标

重点培育农业产业新城，走四化协调发展道路，以农业产业化为核心，工农互促、带动三产发展，推进新型工业化和城镇化进程，优化产业结构与空间结构，使镇域经济发展水平上一新台阶。

（2）社会发展目标

城乡居民收入水平持续提高，城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入年均增长10%以上；完善教育体系，提高全民教育水平和人口素质；增强科技和文化创新机制活力，促进科技与经济紧密结合；建设文明、开放交流的社会环境，弘扬革命传统文化；积极发展文化、体育、医疗卫生事业，提高人民生活水平和生活质量；建立城乡全覆盖的社会保障体系，促进充分就业。失地农民子女教育、养老、就业等问题妥善解决。

（3）生态环境发展目标

1）走可持续发展道路，加强生态环境保护。

2）实现城镇生活垃圾无害化处理率达到100％，城市气化普及率达到100％，农村气化普及率达到95%以上，城乡饮用水达标率达到100％，城市人均绿地面积达到8m2以上，城市绿化覆盖率达到45%以上。

3）大力发展循环经济，转变经济增长方式，实现节水、节地、节能的集约式发展，做好节能减排工作。至2030年，单位生产总值能耗降低40%以上，主要污染物排放总量减少20%以上。

2、发展战略

（1）城乡统筹、全域覆盖

体现基于城乡统筹的全域思维，真正从镇域一体化发展的角度出发，配置全域各类要素，构筑全域空间框架，激活全域共荣局面，保护全域敏感空间等。在确保重点城镇规模集聚与内核功能提升的同时，对农村地区的建设空间与设施布局、产业引导、特色塑造、热点培育、项目策划、城乡景观以及非建设用地（耕地、林地等）的管制保护等内容进行重点研究，从而实现城乡空间的相互融合、共同繁荣、协同进步。

（2）多规协调、空间整合

在国家和省市相关方针政策的指导下，以空间整合为重点，与上位层次的城镇体系规划、城市总体规划相衔接，并与土地利用总体规划、主体功能区规划、生态环境功能区规划以及区域性产业、交通、环保、能源、基础设施等专项规划相协调，在资市镇域范围进行具体的深化落实。

（3）突出特色、创新发展

结合资市镇发展特点，因地制宜，用创新的举措破除发展难题，以“四化同步”新理念为总纲，以“镇-村-企联动”为发展新路径，以“双轮驱动”理念推进产业提升与转型发展，以“城乡社区+主题片区”模式来构筑新的镇域空间发展框架，以“共生城镇”为导向塑造城镇核心功能，以“农村新型社区+农业现代化基地+乡村精品旅游线路”为载体建设美丽乡村，并以切实可行的规划措施保障创新发展战略的有效落实和逐步实现。

（4）着眼实施、项目保障

注重规划的时序性和实施性，细化落实近期建设规划，体现以项目为核心的可操作意义，在产业发展、空间布局、综合交通等规划和研究的各个方面均围绕项目展开，制定行之有效且详细的近期行动计划和项目库，保障镇域城乡统筹规划的顺利实施。

（5）群众参与、和谐为本

充分尊重广大群众的意愿，维护集体和农户的合法权益，强调公众参与，促进物质文明、精神文明和城镇环境组成和谐的有机整体。尤其是规划对于农村居民点的空间布局调整，必须将农民的居住意愿选择作为空间布局的基本要求。

2.3.2城镇性质与职能

1、城镇性质

江陵县域北部重点城镇，以农副产品加工、都市农业为主，适当发展无污染、高附加值生态农业的农工贸型城镇。

2、城镇职能

以发展农副产品集散、贸易和加工基地产业为主，县域北部重点城镇。城镇发展规模

3、镇区人口及用地规模

人口规模：至2030年，镇区人口1.5万人。

用地规模：至2030年，城镇建设用地规模196.68公顷。

2.3.3城镇体系规划

1、镇区空间结构

规划资市镇区形成由“中心镇区+园区”组成的“一镇两区”的大空间结构体系。

中心镇区形成一带三轴三组团两中心的结构体系。

一带：沿镇区西干渠形成生态景观带；三轴：观普路城市主要发展轴、江资公路城市次要发展轴、东湖路城市次要发展轴；两中心：由镇政府等行政办公单位形成行政中心，由资市中学、小学、资市医院等形成科教文化中心。

2、综合交通规划

（1）铁路规划：

铁路是指浩吉铁路，该铁路主要从资市花港村、潘市村经过。

（2）公路规划

1）高速公路

高速公路是指沙公高速公路，该高速从资市李塘村、潘市村、玉古村经过；江北高速公路，该高速从华湘村、玉古村、李塘村经过。

2）主干公路

依托现状区域干道和村镇道路升级改造，规划形成环状镇域主干路网格局；

荆监一级高速公路，该高速从资市西部黄场村、花港村、华湘村经过；

省道三观线（S350）、沙熊线(X011)提升为二级公路。

（3）客运站场

保留在镇区东北部的资市的资福寺客运站（四级），占地面积0.37公顷。

农村客运公交化：根据村民出行习惯和人群聚集特性，各行政村合理布置简易站台，方便村民出行。

（4）城乡公交一体化规划

规划期内，逐步建立资市镇至各个农村社区之间的城乡公交网络。结合交通组织线路，在各行政村均应通客车。

3、镇区路网体系

依托现状城镇道路，规划形成“一环两横三纵”的路网骨架。

“一环”，指由镇区外围道路形成的环路，包括光明路、静一路、相贤路、德润路。规划红线宽度均为24米。

“两横”，指东西向的两条镇区主干路，包括江资公路-新民路、西湖路-东湖路。规划红线宽度均为24米。

“三纵”，指镇区南北向的三条道路，包括主干路学达路、次干路观普路、支路和一路。其中学达路规划红线宽度24米、观普路规划红线宽度20米、和一路规划红线宽度15米。

图2.3.3-1  资市镇总体规划区位分析图

污水处理厂

图2.3.3-2资市镇镇村体系规划图

2.4西干渠一河一策方案

2.4.1管理目标

根据《西干渠一河一策方案》，于2020年，四湖西干渠流域主要污染物排放总量大幅减少，单位生产总值能耗下降，人居环境总体改善，生态系统稳定性增强，辐射环境质量继续保持良好，生态空间管治、环境监管和行政执法体制机制取得重要进展，环境资源审计、环境责任考核逐步探索开展，生态文明机制体制进一步完善，生态文明水平与全面小康社会相适应，可持续发展能力明显增强，生产和生活方式绿色、低碳水平上升。全面落实河长制，建成市、县、乡、村四级河长制体系，实现河长全覆盖，建立责任明确、制度健全、运转高效的河湖管理保护体系。2020年工作目标，完成划界确权工作；四湖西干渠雷家垱至幸福桥河段水质达到Ⅴ类，其他河段达到Ⅲ类；河道管理范围内可绿化面积绿化率达到95%；基本实现四湖西干渠河道无违法建筑物、无污水直排、水域无障碍、堤岸无损坏、水面无垃圾，基本建成河湖健康保障体系，实现河湖水域不萎缩、功能不衰减、生态不退化的河湖管理保护目标。

2.4.2管理保护措施

1、水污染防治

（1）入河排污口治理

为了改善河道水质，提升流域内生态环境质量，改善人居和投资环境，应对沿河所有入河排污口尤其是城区段进行全面整改，全部安装污染源在线监测系统。四湖西干渠水体沿线重点区域排污口、雨污合流口开展排查和封堵，杜绝污水直排。尤其加快实施王家港河以西片区和江津中路片区污水管网配套项目建设，尽快补齐污水设施短板。建立以保持和提升河道水质为核心的长效管护机制。

（2）制定整改方案

对需要整治的四湖西干渠入河排污口，整治一处登记一处。对所有四湖西干渠入河排污口按规定规范立标立牌，标明水污染物限制排放总量及浓度情况、明确责任主体及监督单位等内容。对监管制度落实不到位的入河排污口，要开展监测并建立监督检查制度，按照规模大小和排污口性质，分批将入河排污口纳入监测、监控体系，远期实现所有排污口的全覆盖监测监控。

（3）工业污染治理

加强日常督查与检查，对河道两岸不符合产业政策的小型工业严重污染水环境的生产项目，污水处理设施不完善的企业实行限期整改，整改不到位的依法实施停产整治或关闭。坚决取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。制定造纸、氮肥、农副食品加工、医药制造、印染、酒和饮料制造、黑色金属、食品制造、非金属矿物制品、汽车制造等行业的专项治理方案。对工业集聚区的污染治理设施进行清查，列出预处理水质未达标的企业清单和运行不正常的集中处理设施清单，限期完成整改。全市各级工业集聚区未建成污水处理设施的应按规定建成污水集中处理设施并安装在线监控，逾期未完成的，一律暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目，并依照有关规定撤销其园区资格。

（4）生活污染治理

①加快对污水处理设施的提标改造

在城区范围内，对荆州城区草市、城南、红光污水处理厂等现有城镇污水处理设施，因地制宜加快实施提标改造，提高污水处理厂的实际污水处理能力至设计能力。完善截污干管及污水提升泵站建设。

在乡镇范围内，完成污水处理厂建设，并充分发挥城镇污水处理厂的辐射效用，将区位条件允许的村庄污水接入污水处理厂。配套建设污水收集管网，并加强排污口监管，杜绝生活污水直接排入河道内，排放尾水达到一级 A 标准。农村居民较集中的地方，可采用分散式污水处理方式，建设动力式污水处理装置，处理装置的规模可根据乡村人口具体设置。建议将动力式污水处理间布置在地势较低处，污水管网可采用重力流。对于居民点较分散的、生活污水排水量小的村庄，建议将生活污水排入粪坑后还田利用，利用有机肥，发展生态农业。

②生活垃圾治理

在流域内建立起完善的“户分类、村收集、镇中转、县处理”的城乡垃圾一体化处理模式，实行垃圾的统一收集、清运、处置及利用，推进垃圾焚烧发电厂建设，实现垃圾资源化利用。

（5）面源污染治理

面源污染的根源主要在于养殖业（畜禽粪污）、种植业和生活（污水、垃圾）等方面的废弃物，将这些废弃物收集并利用是治污的根本之策。

（6）内源污染治理

内源污染主要指进入河道中的营养物质通过各种物理、化学和生物作用，逐渐沉降至河道底质表层。积累在底泥表层的氮、磷营养物质，生态治理措施得当，可被微生物直接摄入，进入食物链，参与水生生态系统的循环；生态治理措施不当，可在一定的物理化学及环境条件下，从底泥中释放出来而重新进入水中，从而形成河内污染负荷。

为了减少河内污染负荷，每隔3～5年应对河道进行疏浚，提高水流速度、改善水力条件，不仅有利于污染物稀释、降解，还可以减少河床低质对水体的反向污染。

2.4.3水环境治理

1、河道清淤

定期对四湖西干渠河道进行清淤。组建专门的工作班子，购置保洁设备，根据现场实际情况采用合适的方案进行清理，可动用水上挖机清淤，淤泥和垃圾装船外运。河道清淤按照自上游至下游、先中央后两侧的顺序施工。河底清除的淤泥在生产工艺允许的情况下联合有条件的企业将污泥资源化利用制做复合肥料、制作建材、制陶粒等，利用淤泥发展循环经济。

2、水环境污染物减排

为限制污染物排放的总量就必须基本摸清规划流域（区域）污染源现状，根据入河排污口调查及分析成果，结合纳污容量计算模型得出的纳污能力，确定各功能区不同水平年的污染物控制排放量，关键是污染源治理。根据各水平年污染物控制排放量与现状排放量之差，计算各水平年污染物现状削减量，从而制定相应的总量控制方案。

3、加快推进河岸环境整治

开展水环境综合整治，建立健全日常保洁机制。严禁出现垃圾随意丢弃现象，加快推进城市工业垃圾统一处理，至2020年，实现河面无漂浮物，河岸无垃圾，无违法排污口，实现河岸的绿化、美化。

4、建设生态护岸及护堤加固

对四湖西干渠两岸植物进行修剪，结合景观、绿化要求，选择适合地方气候生长的乡土树草种，恢复河道的天然生态功能，建设生态护岸，改善水环境。护岸采用生态砼护坡，外坡块石或生态砼预制块抛投固基。亲水步道宜采用石板、卵石、生态透水砖等石材为主。

2.5旺能垃圾焚烧发电公司用水平衡

垃圾焚烧厂项目新鲜用水8239.16m3/d，976 m3/d废水进入污水系统处理，150 m3//d渗漏液进入渗漏处理站处理。水的损耗主要以锅炉外供蒸汽及循环冷却塔冷却散热形式损失。

图2.5-1 已有项目水平衡图

3、水功能区（水域）现状水质及纳污状况分析

3.1 水功能区（水域）保护水质管理目标与要求

根据《江陵县地表水功能区划》、拟建项目所在及周边水功能区（水域）情况分别为：一级水功能区为四湖西干渠江陵开发利用区，二级水功能区为四湖西干渠江陵过渡区（拟排入水功能区），相关、相邻水域水功能和水质管理目标情况见表3.1-1。

表3.1-1 论证范围内涉及水功能区（水域）基本情况一览表

| 一级水功能区名称 |  | 起始位置 | 终止位置 | 终止断面 | 长度/面积（km/km2） | 水质目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 二级 |  |  |  |  |  |
| 四湖西干渠江陵开发利用区 | 四湖西干渠江陵过渡区 | 资市镇平渊村 | 秦市乡刘家剅村 | 刘家剅村 | 31.2 | Ⅲ类 |

3.2 水功能区（水域）水质现状分析

3.2.1资料收集

本评价收集了西干渠（江陵开发利用区）省控断面中潘市站的水质监测数据来说明西干渠（江陵开发利用区）水环境质量情况，西干渠（潘市站）为西干渠从沙市入江陵的交界断面，数据来源于湖北省生态环境厅荆州生态环境监测中心常规手工监测数据，西干渠（潘市站）位于本污水处理厂排污口上游约700m，数据具有代表性，具体如下。

表3.2-1  2021年西干渠（潘市站）省控断面水质情况

| 序号 | 采样时间 | 水质类别 | 水温 | pH | DO | 高锰酸盐指数 | BOD5 | 氨氮 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/01 | / | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 2 | 2021/02 | 劣Ⅴ | 10.3 | 9 | 9.4 | 6.9 | 5 | 29 | 0.09 |
| 3 | 2021/03 | Ⅴ | 13.6 | 9 | 13.6 | 6.4 | 4.8 | 1.56 | 0.005 |
| 4 | 2021/04 | Ⅴ | 16.7 | 8 | 7.6 | 3.3 | 2.4 | 1.53 | 0.005 |
| 5 | 2021/05 | Ⅳ | 22.1 | 8 | 8.3 | 3.3 | 1.6 | 0.73 | 0.005 |
| 6 | 2021/06 | Ⅴ | 23.9 | 8 | 5.3 | 4.8 | 0.7 | 1.98 | 0.005 |
| 7 | 2021/07 | Ⅴ | 27.1 | 7 | 3.8 | 4.7 | 0.7 | 1.64 | 0.005 |
| 8 | 2021/08 | Ⅲ | 29.9 | 8 | 6.9 | 3 | 1.5 | 0.93 | 0.005 |
| 9 | 2021/09 | 劣Ⅴ | 26.1 | 7 | 1.3 | 7 | 2.5 | 5.95 | 0.02 |
| 10 | 2021/10 | Ⅲ | 16.9 | 7 | 7.4 | 2.7 | 0.2 | 0.34 | 0.005 |
| 11 | 2021/11 | Ⅱ | 18.6 | 8 | 6.1 | 2.4 | 0.6 | 0.15 | 0.005 |
| 12 | 2021/12 | Ⅳ | 15 | 8 | 9 | 2.4 | 1.9 | 0.12 | 0.005 |

表3.2-1  2021年西干渠（潘市站）省控断面水质情况（续）

| 序号 | 采样时间 | 水质类别 | 挥发酚 | 汞 | 铅 | COD | 总氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/01 | / | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 2 | 2021/02 | 劣Ⅴ | 0.0019 | 0.00002 | 0.001 | 36 | 42.7 | 0.25 | 0.007 | 0.004 | 0.32 |
| 3 | 2021/03 | Ⅴ | 0.0018 | 0.00002 | 0.00004 | 26 | 3.04 | 0.28 | 0.001 | 0.0004 | 0.302 |
| 4 | 2021/04 | Ⅴ | 0.0008 | 0.00002 | 0.00004 | 28 | 3.1 | 0.18 | 0.002 | 0.006 | 0.277 |
| 5 | 2021/05 | Ⅳ | 0.0002 | 0.00002 | 0.00004 | 23 | 1.07 | 0.2 | 0.002 | 0.003 | 0.244 |
| 6 | 2021/06 | Ⅴ | 0.0002 | 0.00002 | 0.00004 | 18 | 3.46 | 0.28 | 0.001 | 0.002 | 0.432 |
| 7 | 2021/07 | Ⅴ | 0.0002 | 0.00002 | 0.0002 | 15 | 2.49 | 0.22 | 0.001 | 0.003 | 0.429 |
| 8 | 2021/08 | Ⅲ | 0.0002 | 0.00002 | 0.00004 | 16 | 1.82 | 0.13 | 0.001 | 0.0004 | 0.251 |
| 9 | 2021/09 | 劣Ⅴ | 0.0004 | 0.00002 | 0.0001 | 27 | 6.82 | 1.18 | 0.001 | 0.005 | 0.318 |
| 10 | 2021/10 | Ⅲ | 0.0002 | 0.00002 | 0.00004 | 10 | 1.55 | 0.15 | 0.001 | 0.0004 | 0.226 |
| 11 | 2021/11 | Ⅱ | 0.0002 | 0.00002 | 0.00004 | 13 | 1.24 | 0.09 | 0.001 | 0.001 | 0.214 |
| 12 | 2021/12 | Ⅳ | 0.0002 | 0.00002 | 0.00004 | 24 | 1.39 | 0.12 | 0.004 | 0.0004 | 0.221 |

备注：荆州生态环境监测中心于2021年2月开始手工监测。

2021年全年西干渠（潘市站）省控断面监测数据表明，西干渠（潘市站）水质不能稳定达标，流域沿线农业、工业、生活污水直接或间接排入河流、渠道，水质污染日趋严重，西干渠上游污水收集管网建设进度较弱，部分生活污水和农业污水直接进入西干渠，且受到荆州市开发区上游来水超标影响。石油类污染因子超标主要受机械加工少量污水随地表径流进入西干渠。针对2021年9月水质超标严重进行调查，为荆州开发区荆沙大道与月堤路交汇处污水管道坍塌，造成污水窜流进雨水砖沟造成溢流，导致西干渠水质严重超标，2021年2月COD、氨氮超标严重，主要是生活污水汇入的影响。

现有区域内的西干渠水体污染超标，建议进行区域内的水环境综合整治。对荆州开发区、沙市区所有雨污管网进行全面清理排查，查找串管源头，认真进行整改，彻底实现雨水、污水分流。在此基础上，加强对各区块雨水、污水管网的日常管理和维护，明确责任主体，落实管护责任。疏淡底泥淤积的河道、干渠，对荆州开发区、沙市区雨污管网进行彻底清淤，更换破损管道，使得产业园雨污管网真正实现雨污分流。开展垃圾畜禽污水整治。严格执法，严查垃圾非法处置，严禁工业企业一般固体废物向农村转移；配合农业、乡镇做好畜禽养殖污染整治工作；加强农村饮用水源监察力度，加强农村生活污水处理厂建设、营运"三同时"监管力度，促进污水达标排放做好环境监测工作。做好县管河湖渠等的监测工作，及时向有关单位通报。加大对产业园化工企业的监管力度。一是通过公布偷排举报电话、重奖属实举报行为等方式，营造企业不敢偷排的强大声势；二是通过智慧环保工程，将重点化工企业生产的工业污水、废气在线监测与县生态环境局监控平台联网，实时掌控企业污水、废气排放动向及质量状况，形成企业不敢超标准排放的高压态势；三是通过聘请专家指导，突出重点问题，因厂施策，做到监管企业有的放矢，构建企业不能偷排的浓郁氛围。

经咨询湖北省生态环境厅荆州生态环境监测中心，西干渠潘市自动站暂未竣工验收，从2021年2月份开始进行手工监测，以上为2021年全年手工监测数据，鉴于2021年之前西干渠（江陵段）无常规监测数据，引用上游最近的荆州开发区西干渠幸福桥断面的监测结果，西干渠（幸福桥）断面2019年、2020年水质状况如下，主要为氨氮、总磷超标，可保守估计，西干渠（江陵段）水质不容乐观。

表3.2-2   2019年荆州城区及周边水体水质状况

| 序号 | 水系 | 监测断面 | 规划 类别 | 2019年 水质类别 | 2018年 水质类别 | 2019年超标项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护城河 | 九龙渊 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 氨氮(2.1)、总磷(0.7)、COD(0.4) |
| 2 | 太湖港渠 | 砖瓦厂 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | - |
| 3 |  | 东关桥 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | - |
| 4 | 西干渠 | 幸福桥 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 氨氮(1.4)、总磷(1.3)、COD(0.1) |

表3.2-32020年荆州城区及周边水体水质状况

| 序号 | 水系 | 监测断面 | 规划 类别 | 2020年 水质类别 | 2019年 水质类别 | 2020年超标项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护城河 | 九龙渊 | Ⅲ | Ⅴ | 劣Ⅴ | 氨氮(0.6)、总磷(0.1)、COD(0.03) |
| 2 | 太湖港渠 | 砖瓦厂 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | - |
| 3 |  | 东关桥 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | - |
| 4 | 西干渠 | 幸福桥 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 氨氮(1.9)、总磷(1.9) |

3.2.2水功能区水质评价结果分析

西干渠开发利用区的水质目标类别为III类水，根据潘市站省控断面监测数据表明，潘市站水质不能稳定达标，主要超标项目为COD、氨氮和总磷。2021年全年西干渠（潘市站）省控断面监测数据表明，西干渠（潘市站）水质不能稳定达标（仅8、10、11月达标，其余月份均未达标），流域沿线农业、工业、生活污水直接或间接排入河流、渠道，水质污染日趋严重，西干渠上游污水收集管网建设进度较弱，部分生活污水和农业污水直接进入西干渠，子超标主要受机械加工少量污水随地表径流进入西干渠。针对2021年9月水质超标严重进行调查，为荆州开发区荆沙大道与月堤路交汇处污水管道坍塌，造成污水窜流进雨水砖沟造成溢流，导致西干渠水质严重超标，2021年2月和2022年1月氨氮超标严重，主要是生活污水汇入的影响。

现有区域内的西干渠水体污染超标，建议进行区域内的水环境综合整治。对荆州开发区、沙市区所有雨污管网进行全面清理排查，查找串管源头，认真进行整改，彻底实现雨水、污水分流。在此基础上，加强对各区块雨水、污水管网的日常管理和维护，明确责任主体，落实管护责任。疏淡底泥淤积的河道、干渠，对荆州开发区、沙市区雨污管网进行彻底清淤，更换破损管道，使得产业园雨污管网真正实现雨污分流。开展垃圾畜禽污水整治。严格执法，严查垃圾非法处置，严禁工业企业一般固体废物向农村转移；配合农业、乡镇做好畜禽养殖污染整治工作；加强农村饮用水源监察力度，加强农村生活污水处理厂建设、营运"三同时"监管力度，促进污水达标排放做好环境监测工作。做好县管河湖渠等的监测工作，及时向有关单位通报。加大对产业园化工企业的监管力度。一是通过公布偷排举报电话、重奖属实举报行为等方式，营造企业不敢偷排的强大声势；二是通过智慧环保工程，将重点化工企业生产的工业污水、废气在线监测与县生态环境局监控平台联网，实时掌控企业污水、废气排放动向及质量状况，形成企业不敢超标准排放的高压态势；三是通过聘请专家指导，突出重点问题，因厂施策，做到监管企业有的放矢，构建企业不能偷排的浓郁氛围。

3.3水功能区（水域）纳污能力

荆州（资市）环境产业园为荆州旺能生活垃圾焚烧厂异地扩建项目服务（县级项目，3#焚烧炉，750t/d）服务，本污水处理厂作为环境产业园项目的配套项目，接纳环境产业园内的不能资源化利用的污水，与环境产业园同时建设。虽然生活垃圾焚烧厂的扩建会使得西干渠的污染物入河量增加，但对整个荆州地区的污染物排放总量及市容环境是有改善作用，对城市形象和投资环境的提升意义重大，属于民生工程。项目建设对荆州市及江陵县生活垃圾的妥善处置有着积极正面的影响。

根据《江陵县市政园林建设维护中心荆州（资市）环境产业园污水处理厂项目环境影响报告书》，根据进水和排水水质及去除率，可估算建成后允许排放的水污染物排放量，见下表。

表3.3-2本污水处理厂污水及水污染物允许排放量

| 类别 | 水量 | COD | BOD5 | SS | TN | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水浓度（mg/L） | - | 115 | 52.5 | 67.5 | 26.3 | 14.4 | 1.9 |
| 设计接收量（t/d） | 800 | 0.092 | 0.042 | 0.054 | 0.021 | 0.012 | 0.002 |
| 设计接收量（t/a） | 29.2万 | 33.58 | 15.33 | 19.71 | 7.6796 | 4.2048 | 0.5548 |
| 排放浓度（mg/L） | - | 40 | 10 | 10 | 15 | 2 | 0.4 |
| 排放量（t/d） | 800 | 0.032 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.0016 | 0.00032 |
| 排放量（t/a） | 29.2万 | 11.68 | 2.92 | 2.92 | 4.38 | 0.584 | 0.1168 |
| 去除量（t/a） | - | 21.9 | 12.41 | 16.79 | 3.3 | 3.62 | 0.438 |
| 去除率（%） | - | 65.22 | 80.95 | 85.19 | 42.97 | 86.11 | 78.95 |

新建项目总处理规模800m3/d，项目建成后将削减污染物COD 21.9t/a，BOD512.41t/a，SS 16.79t/a，TN 3.3t/a，NH3-N 3.62 t/a，TP0.438t/a，虽然工业园的建设增加了西干渠的污染物总量，但在荆州市区域范围内削减了污染物总量，对环境的改善是有益的。

3.4 水功能区（水域）现有取排水状况

3.4.1排水口

经调查，西干渠（江陵开发利用区）仅有本项目入河排污口一个，无其他分散排污口，本次影响仅预测本项目对西干渠的影响。

3.4.2取水口

通过现场调查与走访，江陵县自来水厂均从长江引水，故本报告论证范围无生活用水取水口。

本项目影响水功能区内农业灌溉取水口有曾大河、十周河、五岔河。

表3.4.2-1 水功能区内农业灌溉取水口相对位置

| 序号 | 水系名称 | 距排污口下游距离/km |
| --- | --- | --- |
| 1 | 曾大河 | 7.6 |
| 2 | 十周河 | 16.3 |
| 3 | 五岔河 | 27.8 |

4、入河排污口设置方案及可行性分析

4.1入河排污口设置方案基本情况

4.1.1排污口设置方案

经过现场踏勘，根据收水范围地形地势及出水排放条件，结合本工程实际，对排入水体水系状况以及水环境状况等方面综合考虑，荆州（资市）环境产业园污水处理厂尾水通过一小段约60m明渠排入西干渠（江陵开发利用区），坐标为东经112º20′2.44″、北纬30º04′19.62″）。排污口设置基本情况见表4.1.1-1。

表4.1.1-1 排污口设置情况表

| 序号 | 名称 | 项目设置情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排污口位置 | 所在行政区 | 荆州市江陵县 |
|  |  | 排入的水体名称 | 西干渠 |
|  |  | 排入的水功能区名称 | 四湖西干渠江陵开发利用区 |
|  |  | 经纬度 | 东经112º20′2.44″、北纬30º04′19.62″ |
| 2 | 排污口类型 | 新建 |  |
| 3 | 排污口性质 | 工业排污口 |  |
| 4 | 排放方式 | 连续排放 |  |
| 5 | 入河方式 | 明渠 |  |

污水处理后的达标水由厂内排水口穿银杏路后，顺银杏路向北由八字排水口排至现状明渠，最终进入四湖西干渠江陵开发利用区。洪水期由泵提升出水，平时自流出水。入河方式为明渠、排放方式为连续排放，本次论证的排放量为800m3/d，排放流量为0.00926m3/s。

排污口地理位置见图4.1.1-2，排污口设计图见4.1.1-3。

图4.1.1-2排污口地理位置

图4.1.1-3八字出水口设计图

4.1.2排污口分类及排放方式

本项目为荆州（资市）环境产业园污水处理厂，处理荆州（资市）环境产业园生产污水，入河排污口类型为工业污水入河排污口。

一般来说，入河排污口的排放方式有两种，一种是连续排放，另一种是间隙排放。本项目荆州（资市）环境产业园污水处理厂污水处理设施年工作日为365d，因此排放方式属连续排放。

4.1.3入河方式

根据现场调研可知，新建项目尾水通过管道输送，并最终以八字排水口方式入明渠，其拟建排污口处西干渠现场照片见图4.1.3-1。

图4.1.3-1  拟建排污口附近西干渠现场情况图

4.2污水基本情况

本项目污水主要来源于园区企业产生的生产污水。其中主要污水来源于旺能垃圾焚烧发电公司污水，发电公司远期时达700m3/d，其余污水来自建筑垃圾处理企业和可回收垃圾资源利用企业。

4.2.1进水水质分析

1）旺能公司进水水质确定

本项目污水主要来源于园区企业产生的生产污水。其中主要污水来源于旺能垃圾焚烧发电公司污水，发电公司远期时达700m3/d，其余100m3/d污水来自建筑垃圾处理企业和可回收垃圾资源利用企业。根据业主要求，旺能垃圾焚烧发电公司配置有污水处理站，其生产污水经处理后达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）后排入园区污水处理站(其出水已提供水质承诺函）。

表4.2.1-1  旺能公司进水水质要求单位：mg/L

| 序号 | 控制项目 | 水质要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5-8.5 |
| 2 | 悬浮物（SS）≤ | 20 |
| 3 | 浊度（NTU）≤ | 5 |
| 4 | 色度（度）≤ | 30 |
| 5 | 生化需氧量（mg/L）≤ | 10 |
| 6 | 化学需氧量（mg/L）≤ | 60 |
| 7 | 铁（mg/L）≤ | 0.3 |
| 8 | 锰（mg/L）≤ | 0.1 |
| 9 | 氯离子（mg/L）≤ | 250 |
| 10 | 二氧化硅（mg/L）≤ | 50 |
| 11 | 总硬度（以CaCO3计/ mg/L）≤ | 450 |
| 12 | 总碱度（以CaCO3计/ mg/L）≤ | 350 |
| 13 | 硫酸盐（mg/L）≤ | 250 |
| 14 | 氨氮（以N计 mg/L）≤ | 10 |
| 15 | 总磷（以P计 mg/L ）≤ | 1 |
| 16 | 溶解性总固体（mg/L）≤ | 1000 |
| 17 | 石油类（mg/L）≤ | 1 |
| 18 | 阴离子表面活性剂（mg/L）≤ | 0.5 |
| 19 | 余氯（mg/L）≥ | 0.05 |
| 20 | 粪大肠菌群（个/L）≤ | 2000 |
| 21 | Ca2+（mg/L） | 30-200 |
| 22 | Fe2+（mg/L）≤ | 0.5 |
| 23 | 铁和锰（总铁量）（mg/L） | ≤0.2-0.5 |
| 24 | 硅酸（mg/L） | ≤175 |
| 25 | Mg2+与SiO2的乘积（mg/L） | ＜15000 |
| 26 | 含盐量（μS/cm） | ≤1500 |
| 27 | 氨氮（mg/L） | ＜1 |
| 28 | S2-（mg/L） | ≤0.02 |
| 29 | 溶解氧（mg/L） | ＜4 |
| 30 | 游离余氯（mg/L） | 0.5-1 |

根据以上旺能公司进水水质要求，含盐量以电导率控制≤1500μS/cm，一般对于同一种水源，以温度25℃为基准，其电导率与含盐量大致呈正比关系，其比例为：1μS/cm=0.55~0.75mg/L，在其他温度下，则需加以校正，即温度每变化1℃，其含盐量大约变化1.5-2%。温度高于25℃时用负值，温度低于25℃用正值。根据旺能公司进水水质要求含盐量以电导率控制≤1500μS/cm（825mg/L~1125mg/L），含盐量为0.0825%~0.1125%，对生化系统影响较小。

2）其他企业污水进水水质确定

其他企业污水水质具体情况未知，园区其他企业主要是建筑垃圾处理企业和可回收垃圾资源利用企业，污水排放量较少，水质简单，其污水水质具体情况业主暂不能提供，初步确定园区其他企业进水水质如下。

表4.2.1-2  除旺能公司外其余污水水质要求单位：mg/L

| 序号 | 控制项目 | 水质要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6-9 |
| 2 | 化学需氧量（COD）≤ | 500 |
| 3 | 生化需氧量(BOD5)≤ | 350 |
| 4 | 氨氮（以N计）≤ | 45 |
| 5 | 总氮（以N计）≤ | 70 |
| 6 | 总磷（以P计）≤ | 8 |
| 7 | 悬浮物（SS）≤ | 400 |
| 8 | 石油类≤ | 15 |

3）纳水企业负面清单

本污水处理厂工艺较简单，旺能公司不得将渗滤液处理站处理后的污水排入本污水处理厂，园区内其他企业若排放污水含其他特征因子，需与污水处理厂进行协商确定。

因此预测污水处理站设计进水水质指标如下表：

表4.2.1-3 污水水质一览表(单位：mg/L)

| 污水来源 | CODcr | BOD5 | SS | TN | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旺能垃圾焚烧发电公司污水 | 60 | 10 | 20 | 20 | 10 | 1 |
| 其他企业污水 | 500 | 350 | 400 | 70 | 45 | 8 |
| 加权后预测水质 | 115 | 52.5 | 67.5 | 26.3 | 14.4 | 1.9 |

注：以上仅列出常规因子，其他指标应符合相应标准的规定。

4.2.2设计出水水质及污染物排放总量

本项目主要处理园区企业产生的生产污水。其中主要污水来源于旺能垃圾焚烧发电公司污水，目前公司一条750t/d生活垃圾焚烧线正在建设中，正筹备扩建另一条750t/d生活垃圾焚烧线，预估发电公司污水达700m3/d，其余污水来自建筑垃圾处理企业和可回收垃圾资源利用企业，污水排放量较少污水水质较简单，主要为生活污水、清洗污水等，入驻企业需预处理企业工业污水，满足进水水质要求，不得对本污水处理厂造成不良影响。故本次污水处理厂总体规模设计为800m3/d。

荆州（资市）环境产业园工业污水处理站工程的污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A类标准（COD、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类功能区标准），一类污染物满足最高允许排放日均浓度限制。污水处理量按总处理规模800m3/d考虑，具体出水水质指标值及排放总量见表4.2.2-1。

表4.2.2-1 污水处理站出水水质一览表

| 项目 | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TP | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标（mg/L） | ≦40 | ≦10 | ≦10 | ≦2.0 | ≦0.4 | ≦15 |

4.3入河排污口设置可行性分析

4.3.1排污口设置必要性

水资源的可持续利用是我国社会经济发展的战略问题，解决水污染问题关系到人民群众的生活及社会的稳定，关系到城镇的形象及可持续发展。若环境产业园内污水不进行处理，必将影响西干渠的水质，对当地农业、渔业、养殖业均会造成不利影响，并最终影响长江水质。本项目所在的环境产业园建设的初衷即是改善环境并进行资源化利用，产业园的定位决定了项目必须杜绝产生新的污染。

荆州市主城区（含高新区、开发区、文旅区等）和江陵县的生活垃圾总收运量现已超过1200t/d。现有垃圾处理厂满足不了荆州主城区每天的垃圾产量，影响荆州西部（李埠）的发展。市政府决定垃圾焚烧厂异地搬迁扩建，初步选址定于江陵县资市镇。以缓解城区垃圾围城压力。

环境产业园为垃圾焚烧厂异地扩建服务，本项目作为环境产业园项目的配套项目，接纳环境产业园内的不能资源化利用的污水。环境产业园的建立虽然会增加西干渠的污染物入河量，但缓解了荆州城区及周边地区垃圾围城的压力，项目的建立对整个荆州地区的环境有改善作用，实际减小了荆州地区的环境污染量。

项目建成后将削减污染物COD 21.9t/a，BOD512.41t/a，SS 16.79t/a，TN 3.3t/a，NH3-N 3.62 t/a，TP0.438t/a。近年来，国家对环保的要求越来越高，污水处理厂建设速度也在加快。本项目为满足产业园污水处理的需要，保护当地生态环境，提高乡镇基础设施水平，确保当地水环境安全。该项目的建设是十分必要且紧迫的。

4.3.2与江陵县资市镇总体规划（2014-2030）协调性分析

在生态环境目标上，镇域规划要求加强生态环境建设，珍惜和保护资市生态环境，提高资源利用效率，打造健康依据的人居环境为宗旨。在水环境方面，镇域规划提出以西干渠、张资渠、江资公路渠3条主要水渠为重点，推进“清渠治污”行动。实施水渠和灌区污染治理项目，包括渠面垃圾清理、渠内生物治臭、河道清淤、砌石整治、渠边修复、水渠护坡加固、沿渠绿化美化等；推进西干渠综合整治项目，包括渠道疏浚、堤防加固等；恢复水渠池塘的自然功能，力争主要水渠达到地表水Ⅲ类水质要求，确保过境水渠水质标准不下降。完善镇域污水管网，污水处理厂集中处理率达到70%，减少西干渠污染。

本污水处理厂着力于产业园工业尾水处理，达标后排入西干渠，减小了产业园对当地水生态的影响，符合资市镇发展规划。

4.3.3产业政策符合性分析

本项目作为工业污水集中处理工程，属于《产业结构调整指导目录》（2019 年本）中鼓励类“四十三、环境保护与资源节约综合利用”中“15、‘三废’综合利用与治理技术、装备和工程”，因此符合相关产业政策要求。

4.3.4与《水污染防治行动计划》符合性分析

1、相关要求

《水污染防治行动计划》于2015年4月由国务院印发（国发〔2015〕17号）实施。主要指标：到2020年，长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大重点流域水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达到70%以上，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内，长三角、珠三角区域力争消除丧失使用功能的水体。到2030年，全国七大重点流域水质优良比例总体达到75%以上，城市建成区黑臭水体总体得到消除。

狠抓工业污染防治：取缔“十小”企业，2016年底前，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。

专项整治十大重点行业：制定农副食品加工、原料药制造、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。

集中治理工业集聚区水污染：强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区污染治理。集聚区内工业污水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。2017年底前，工业集聚区应按规定建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。

推进循环发展：鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业污水深度处理回用。

2、相符性分析

项目位于江陵县资市镇平渊村荆州（资市）环境产业园内，项目设置了进水水质标准，本工程总处理规模为800m3/d污水处理设施。污水处理工艺采用“格栅/提升井+调节池（事故池）+倒置A2/O池+二沉池+高密度滤池+纤维转盘滤池+消毒池”的组合工艺，污泥采用浓缩池+板框脱水机工艺，废气采用生物除臭工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后（COD、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类功能区标准），最终排入西干渠（江陵开发利用区）。

综上，本项目符合《水污染防治行动计划》的相关要求。

5 入河排污口设置对受纳水体水质和水生态环境影响分析

5.1 影响范围

5.1.1水系基本情况

四湖西干渠起于沙市雷家垱闸，流经立新乡、岑河镇，江陵县资市镇、熊河镇、白马镇、普济镇、秦市乡，监利县汪桥镇、程集镇、红城乡、黄歇口镇、周老嘴镇、毛市镇至泥井口汇注四湖总干渠。总长约87.13公里，其中沙市段长10.8公里，开发区段长6.98公里，江陵段长37.8公里，监利段长31.58公里。主要功能为排水。本项目排污口位于四湖西干渠江陵段，尾水通过一小段约60m明渠排入西干渠（江陵开发利用区）。

5.1.2预测范围及预测因子

（1）预测范围

西干渠：排污口至西干渠交汇口至秦市乡刘家剅村，全长31.2km。一级水功能区为四湖西干渠江陵开发利用区，二级水功能区为四湖西干渠江陵过渡区。

（2）预测因子及背景浓度

预测因子：CODcr、氨氮、总锰。

鉴于上游潘市站各月水质类别不稳定，本项目预测因子背景值拟分别选用III、IV和V类水质类别背景污染物限值进行计算。鉴于前文水质现状分析，造成水体超标的水质因子COD、氨氮和总磷等，此处总锰背景值统一采用0.01进行计算。其浓度值如表5.1.2-1所示。

表5.1.2-1  工程河段污染物背景浓度值（mg/L）

| 工况（水质类别） | CODcr | NH3-N | 总锰 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工况1（III类） | 20 | 1.0 | 0.01 |
| 工况2（IV类） | 30 | 1.5 |  |
| 工况3（V类） | 40 | 2.0 |  |

5.1.3预测基本方程

根据《水域纳污能力计算规程》（GBT25173-2010），当污染物在河段横断面上均匀混合，论证河段属于流量小于150m3/s的中小型河流时，可采用河流一维模型分析污染物对水体的影响。在一维模型下，污染物进入水体后，在排污口断面上立即完全均匀的分散到水体中。

河流一维模型的基本方程为：

式中：

Cx为流经x距离后的污染物浓度（mg/L）；

Ch为污染物背景浓度（mg/L）；

Cp为排放的污水污染物浓度（mg/L）；

C0为初始断面的污染物浓度（mg/L）；

QP为污水排放量（m3/s）；

Qh为初始断面的入流流量（m3/s）；

K1为污染物综合衰减系数（1/d）；

X为沿河段的纵向距离（m）；

u为设计流量下河道断面的平均流速（m/s）。

污染物综合衰减系数K1，采用两点法求取，并采用下式进行修正：

式中：

CA为上断面污染物浓度（mg/L）；

CB为下断面污染物浓度（mg/L）；

ΔX为断面A与断面B间的距离（m）。

5.1.4 水质预测模型参数设置

（1）水文条件

四湖西干渠起于沙市雷家垱闸，流经立新乡、岑河镇，江陵县资市镇、熊河镇、白马镇、普济镇、秦市乡，监利县汪桥镇、程集镇、红城乡、黄歇口镇、周老嘴镇、毛市镇至泥井口汇注四湖总干渠。总长约87.13公里，其中沙市段长10.8公里，开发区段长6.98公里，江陵段长37.8公里，监利段长31.58公里。主要功能为排水。本项目排污口位于四湖西干渠江陵段。

根据《水域纳污能力计算规程》(GB/T25173-2010)有水利工程控制的河段，可采用最小下泄流量或河道内生态基流作为设计流量。西干渠受人工涵闸调控，流量无明显季节性特点。西干渠设计流量采用《四湖流域综合规划》生态流量成果，即3.0m3/s。

表5.1.4-1 尾水排放所涉河段水文条件

| 河流名称 | 流速 （m/s） | 枯水期90%保证率 最枯月平均流量（m3/s） |
| --- | --- | --- |
| 西干渠 | 0.17 | 3.0 |

（2）计算工况

本项目分别对两种工况分别进行分析，其中工况一为正常排放工况，污染物排放浓度按照处理后的设计值排放；工况二为污染物未经处理直接排放，属于事故工况，污染物浓度值为进厂污水设计值。荆州（资市）环境产业园污水处理厂不同工况下污污水排放污染物指标值如表5.1.4-2所示。

表5.1.4-2  污污水排放污染物指标值（mg/L）

|  | 日排放流量（m3/d） | 污水流量（m3/s） | 正常工况 |  |  | 事故工况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | NH3-N | 总锰 | COD | NH3-N | 总锰 |
| 排放指标 | 800 | 0.009259 | 40 | 2 | 0.7 | 115 | 14.4 | 2 |

（3）模型参数

根据全国水环境容量核定技术指南，结合西干渠实际水文情况及荆州市多年污染物降解相关研究，COD衰减系数取值0.15/d，NH3-N 衰减系数取值0.10/d。

5.1.5 水质预测

本工程论证河段流量属于小于150m3/s的中小型河流，污水处理厂排放的污水中以非持久性污染物为主，污水处理厂出水进入受纳水体后立即充分混合。故而采用S-P模式分析污染物对水体的影响，其中初始断面浓度采用河流完全混合模式计算。

本评价预测内容包括：

- 项目正常运行时（正常工况）排放污染物对受纳水体水环境的影响；

- 项目因设备检修、事故停机等（事故工况）造成污染物非正常排放对受纳水体水环境的影响。

利用以上参数条件，采用河流一维模型，以COD和NH3-N为污染物控制因子，对入河排污口对环境的影响进行计算分析。

- 正常工况

工况1：背景浓度为III类水质

Ch：COD：20 mg/L  NH3-N：1.0 mg/L  总锰：0.01mg/L

污水经60m明渠汇入西干渠，在两渠交汇口完全混合后，其浓度如下：

正常工况C0:  COD：20.062mg/L  NH3-N：1.003mg/L

总锰：0.012mg/L

非正常工况C0:  COD：20.292mg/L  NH3-N：1.041mg/L

总锰：0.016mg/L

污水汇入西干渠，进入四湖西干渠江陵开发利用区，污染物在水功能区内浓度变化预测如下表：

表5.1.5-2  不同工况下西干渠水质预测结果（mg/L）

| 距排污口距离（m） | 正常工况 |  |  | 非正常工况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | NH3-N | 总锰 | COD | NH3-N | 总锰 |
| 100 | 20.041 | 1.002 | 0.012 | 20.272 | 1.041 | 0.016 |
| 300 | 20.000 | 1.001 | 0.012 | 20.230 | 1.039 | 0.016 |
| 500 | 19.959 | 1.000 | 0.012 | 20.189 | 1.038 | 0.016 |
| 1000 | 19.858 | 0.996 | 0.012 | 20.086 | 1.034 | 0.016 |
| 1500 | 19.757 | 0.993 | 0.012 | 19.984 | 1.031 | 0.016 |
| 2000 | 19.656 | 0.990 | 0.012 | 19.882 | 1.027 | 0.016 |
| 3000 | 19.456 | 0.983 | 0.012 | 19.680 | 1.020 | 0.016 |
| 7600 曾大河农业取水口 | 18.563 | 0.952 | 0.012 | 18.777 | 0.989 | 0.016 |
| 10000 | 18.114 | 0.937 | 0.012 | 18.322 | 0.973 | 0.016 |
| 16300 十周河农业取水口 | 16.985 | 0.898 | 0.012 | 17.181 | 0.932 | 0.016 |
| 27800 五岔河农业取水口 | 15.103 | 0.830 | 0.012 | 15.277 | 0.862 | 0.016 |
| 31200 | 14.588 | 0.811 | 0.012 | 14.755 | 0.842 | 0.016 |

经以上分析，水体混合后到四湖西干渠江陵开发利用区终止断面，水体预测浓度：

正常工况:  COD：14.588mg/L  NH3-N：0.811mg/L

总锰：0.012

非正常工况:  COD：14.755mg/L  NH3-N：0.842mg/L

总锰：0.016

正常工况下，污水厂尾水排放进入西干渠后导致拟建排污口下游300m距离污染物浓度略有升高，非正常工况下，拟建排污口下游3000m氨氮浓度略有升高，达到IV类水。但其余水功能区河段水质达到III类水标准，不影响下游三个农业取水口取水（农业取水口用水标准见表5.5-2）。虽然事故工况下，不影响下游三个农业取水口用水水质，但该工况下对下游水质超标河道影响范围较广，污水厂运行过程中应杜绝事故排放。

工况2：背景浓度为IV类水质

Ch：COD：30 mg/L  NH3-N：1.5 mg/L  总锰：0.01mg/L

污水经60m明渠汇入西干渠，在两渠交汇口完全混合后，其浓度如下：

正常工况C0:  COD：30.031 mg/L  NH3-N：1.502 mg/L

总锰：0.012mg/L

非正常工况C0:  COD：30.262 mg/L  NH3-N：1.540 mg/L

总锰：0.016mg/L

污水汇入西干渠，进入四湖西干渠江陵开发利用区，污染物在水功能区内浓度变化预测如下表：

表5.1.5-2  不同工况下西干渠水质预测结果（mg/L）

| 距排污口距离（m） | 正常工况 |  |  | 非正常工况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | NH3-N | 总锰 | COD | NH3-N | 总锰 |
| 100 | 30.000 | 1.501 | 0.012 | 30.231 | 1.539 | 0.016 |
| 300 | 29.939 | 1.498 | 0.012 | 30.169 | 1.537 | 0.016 |
| 500 | 29.878 | 1.496 | 0.012 | 30.107 | 1.534 | 0.016 |
| 1000 | 29.726 | 1.491 | 0.012 | 29.954 | 1.529 | 0.016 |
| 1500 | 29.574 | 1.486 | 0.012 | 29.802 | 1.524 | 0.016 |
| 2000 | 29.424 | 1.481 | 0.012 | 29.650 | 1.519 | 0.016 |
| 3000 | 29.125 | 1.471 | 0.012 | 29.348 | 1.509 | 0.016 |
| 7600 曾大河农业取水口 | 27.788 | 1.426 | 0.012 | 28.002 | 1.462 | 0.016 |
| 10000 | 27.115 | 1.403 | 0.012 | 27.324 | 1.438 | 0.016 |
| 16300 十周河农业取水口 | 25.426 | 1.344 | 0.012 | 25.621 | 1.378 | 0.016 |
| 27800 五岔河农业取水口 | 22.608 | 1.243 | 0.012 | 22.782 | 1.274 | 0.016 |
| 31200 | 21.837 | 1.214 | 0.012 | 22.005 | 1.245 | 0.016 |

经以上分析，水体混合后到四湖西干渠江陵开发利用区终止断面，水体预测浓度：

正常工况:  COD：21.837mg/L  NH3-N：1.214mg/L

总锰：0.012mg/L

非正常工况:  COD：22.005 mg/L  NH3-N：1.245mg/L

总锰：0.016mg/L

正常工况下，污水厂尾水排放进入西干渠后导致拟建排污口下游100m距离污染物浓度略有升高，非正常工况下，拟建排污口下游3000m氨氮浓度略有升高，达到V类水。但其余水功能区河段水质达到IV类水标准，不影响下游三个农业取水口取水（农业取水口用水标准见表5.5-2）。虽然事故工况下，不影响下游三个农业取水口用水水质，但该工况下对下游水质超标河道影响范围较广，污水厂运行过程中应杜绝事故排放。

工况3：背景浓度为V类水质

Ch：COD：40 mg/L  NH3-N：2 mg/L  总锰：0.01mg/L

污水经60m明渠汇入西干渠，在两渠交汇口完全混合后，其浓度如下：

正常工况C0:  COD：40 mg/L  NH3-N：2.0 mg/L

总锰：0.012mg/L

非正常工况C0:  COD：40.231mg/L  NH3-N：2.038 mg/L

总锰：0.016mg/L

污水汇入西干渠，进入四湖西干渠江陵开发利用区，污染物在水功能区内浓度变化预测如下表：

表5.1.5-2  不同工况下西干渠水质预测结果（mg/L）

| 距排污口距离（m） | 正常工况 |  |  | 非正常工况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | NH3-N | 总锰 | COD | NH3-N | 总锰 |
| 100 | 39.959 | 1.999 | 0.012 | 40.190 | 2.037 | 0.016 |
| 300 | 39.878 | 1.996 | 0.012 | 40.108 | 2.034 | 0.016 |
| 500 | 39.796 | 1.993 | 0.012 | 40.026 | 2.031 | 0.016 |
| 1000 | 39.594 | 1.986 | 0.012 | 39.822 | 2.024 | 0.016 |
| 1500 | 39.392 | 1.980 | 0.012 | 39.619 | 2.017 | 0.016 |
| 2000 | 39.191 | 1.973 | 0.012 | 39.417 | 2.011 | 0.016 |
| 3000 | 38.793 | 1.960 | 0.012 | 39.017 | 1.997 | 0.016 |
| 7600 曾大河农业取水口 | 37.013 | 1.899 | 0.012 | 37.226 | 1.935 | 0.016 |
| 10000 | 36.117 | 1.868 | 0.012 | 36.325 | 1.904 | 0.016 |
| 16300 十周河农业取水口 | 33.866 | 1.790 | 0.012 | 34.062 | 1.824 | 0.016 |
| 27800 五岔河农业取水口 | 30.114 | 1.655 | 0.012 | 30.287 | 1.687 | 0.016 |
| 31200 | 29.086 | 1.617 | 0.012 | 29.254 | 1.648 | 0.016 |

经以上分析，水体混合后到四湖西干渠江陵开发利用区终止断面，水体预测浓度：

正常工况:  COD：29.086mg/L  NH3-N：1.617mg/L

总锰：0.012mg/L

非正常工况:  COD：29.254mg/L  NH3-N：1.648mg/L

总锰：0.016mg/L

正常工况下，污水厂尾水排放进入西干渠后不会改变水质现状，非正常工况下，拟建排污口下游2000m污染物浓度略有升高，达到劣V类水。但其余水功能区河段水质达到V类水标准，不影响下游三个农业取水口取水（农业取水口用水标准见表5.5-2），虽然事故工况下，不影响下游三个农业取水口用水水质，但该工况下对下游水质超标河道影响范围较广，污水厂运行过程中应杜绝事故排放。

5.1.6 排污口影响范围

根据5.1节水域管理要求，论证项目排污口位于西干渠江陵开发利用区，距该区下游止点约31.2km，因此排污口下游四湖西干渠江陵开发利用区将受本论证排污口主要影响。

正常工况下，若背景水质现状为III、IV和V类水体，拟建排污口下游分别300m、100m和0m水质略有提升，排污口对河道水质的影响范围较小，非正常工况下，若背景水质现状为III、IV和V类水体，拟建排污口下游分别3000m、3000m和2000m污染物浓度有所提升。三种工况下均不影响下游三个农业取水口用水水质，但该工况下对下游水质超标河道影响范围较广，污水厂运行过程中应杜绝事故排放。

5.2 对水功能区水质的影响分析

荆州（资市）环境产业园污水处理厂建成运行后，污水处理厂正常运行，污水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级A标准要求（COD、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类功能区标准）排入60m明渠后进入西干渠，对下游河道水质现状影响较小，不会改变水功能区整体水质现状。

按照设计总规模800m3/d的处理量，若按每年运行天数365天计，污水达标排放后，将大大减少环境产业园污染物的入河量，COD、BOD5、NH3-N、TN、TP、SS的消减量分别达到了21.9t/a，12.41t/a，3.621 t/a、3.30 t/a、0.438 t/a, 16.79 t/a。

但是由于枯水期水量较小，对水污染事件的缓冲能力较小，必须加强此功能区污染物入河量的管理，有效控制污染负荷排入量，防止该水域突发水污染事件的发生，确保水域水质良好。

5.3 对水生态的影响分析

5.3.1 水生生态现状

根据调查可知，西干渠属于区内的防洪排涝河道，受人工控制作用明显，水生生物发达程度为一般，河内鱼类为四大家鱼（青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼）兼鲤鱼、鲫鱼等。水生植物有：荇菜、水白菜、苦草、鸭舌草、金鱼藻。底栖动物有田螺、冠蚌；水生昆虫有：红娘华、蜻蜓、水斧虫、水龟虫等。浮游动物有长刺异尾轮虫、长圆沙壳虫、龟甲轮虫、剑水蚤等。

5.3.2 尾水排放对水生生物影响

污染物排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级A标准要求（COD、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类功能区标准）后排入60m明渠后进入西干渠（江陵开发利用区）。

污水处理设施以处理工业污水为主，且在正常工况下对下游的水环境影响较小，亦不会改变水体环境质量现状，所以对水生态系统影响不大。污水处理设施项目应加强管理，杜绝事故发生；在发生事故时，应立即将启动应急预案，严禁污水直接入河。

5.4对地下水影响的分析

5.4.1区域地下水现状分析

污水处理厂生产过程中产生的污染物主要以水为载体，通过包气带中的裂隙、孔隙向地下垂直渗漏和渗透。在遇砂性土会较快进入地下水体，如遇粘性土，载体则沿层面做水平运动，使污染范围扩大，当遇到下渗通道时再垂向渗漏，进入地下水体。

包气带的防护能力大小，直接影响着地下水的防护，包气带防护条件与包气带厚度、岩性结构、弱渗透性地层的渗透性能及厚度有关，若包气带粘性土厚度小，且分布不连续、不稳定，则地下水自然防护条件就差，污水渗漏就易对地下水产生污染，若包气带粘性土厚度虽小，但分布连续，稳定，则地下水自然防护条件相对就好些，污染物对地下水影响就相对小些，拟新建工程对地下水的污染途径主要是各类厂内各类污水池的渗漏对浅层地下水的影响和尾水进入西干渠对地下水的影响。

为了解拟建地区域地下水环境质量，引用《荆州旺能生活垃圾焚烧发电异地扩建项目环境影响报告书》地下水监测数据（武汉华正环境检测技术有限公司于2020年11月22日采样监测一次）。根据地下水水质监测结果，氨氮、总硬度、耗氧量、总大肠菌群和细菌总数超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，其他各项监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值要求。超标原因可能与生活污水、畜禽养殖污水、农田等地下水下渗有关。

5.4.2对地下水影响分析结果

根据建设项目特点，本项目土壤环境影响类型为“污染影响型”。本项目厂区内对除绿化区以外的地面均进行硬化处理，厂区内设置雨水收集管网，营运期可不考虑地面漫流的污染途径，在正常工况下对区域地下水质影响较小，不会对周边环保目标造成影响。

5.5入河排污口设置对第三者影响分析

荆州（资市）环境产业园污水处理厂新建工程实施后，通过接管工业园区污水，将削减园区污染物入河量，改善区域水环境质量。

论证排污口下游西干渠沿线现有三处灌溉取水口。根据模型分析，排污口不会造成灌溉取水口超出《农田灌溉水质标准》要求限值，对农田灌溉无不利影响。

表5.5-1农田灌溉用水水质基本控制项目标准值

| 序号 | 项目类别 | 作物种类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水作 | 旱作 | 蔬菜 |
| 1 | 五日生化需氧量/(mg/L)≤ | 60 | 100 | 40a，15b |
| 2 | 化学需氧量/(mg/L)≤ | 150 | 200 | 100a，60b |
| 3 | 悬浮物/(mg/L)≤ | 80 | 100 | 60a，15b |
| 4 | 阴离子表面活性剂/(mg/L)≤ | 5 | 8 | 5 |
| 5 | 水温/℃≤ | 35 |  |  |
| 6 | pH | 5.5～8.5 |  |  |
| 7 | 全盐量/(mg/L)≤ | 1000(非盐碱土地区)，2000(盐碱土地区) |  |  |
| 8 | 氯化物/(mg/L)≤ | 350 |  |  |
| 9 | 硫化物/(mg/L)≤ | 1 |  |  |
| 10 | 总汞/(mg/L)≤ | 0.001 |  |  |
| 1l | 镉/(mg/L)≤ | 0.01 |  |  |
| 12 | 总砷/(mg/L)≤ | 0．05 | 0.1 | 0.05 |
| 13 | 铬（六价）/(mg/L)≤ | 0.1 |  |  |
| 14 | 铅/(mg/L)≤ | 0.2 |  |  |
| 15 | 粪大肠菌群数/(个/100mL)≤ | 4000 | 4000 | 20000a，10000b |
| 16 | 蛔虫卵数/(个/L)≤ | 20 |  | 20a，10b |
| a加工，烹调及去皮蔬菜 b生食类蔬菜、瓜类和草本水果 |  |  |  |  |

6水环境保护措施

6.1地表水环境保护措施

（1）企业加强污水预处理

本项目污水处理能力为800m3/d，其中700m3来自旺能公司，旺能公司自建有污水处理站，项目落地后，旺能公司生产污水应严格遵守承诺，污水达标排放。

（2）加强西干渠综合治理

现有区域内的西干渠水体不能稳定达标，建议进行区域内的水环境综合整治。对荆州开发区、沙市区所有雨污管网进行全面清理排查，查找串管源头，认真进行整改，彻底实现雨水、污水分流。在此基础上，加强对各区块雨水、污水管网的日常管理和维护，明确责任主体，落实管护责任。疏淡底泥淤积的河道、干渠，对荆州开发区、沙市区雨污管网进行彻底清淤，更换破损管道，使得产业园雨污管网真正实现雨污分流。开展垃圾畜禽污水整治。严格执法，严查垃圾非法处置，严禁工业企业一般固体废物向农村转移；配合农业、乡镇做好畜禽养殖污染整治工作；加强农村饮用水源监察力度，加强农村生活污水处理厂建设、营运"三同时"监管力度，促进污水达标排放做好环境监测工作。做好县管河湖渠等的监测工作，及时向有关单位通报。加大对产业园化工企业的监管力度。一是通过公布偷排举报电话、重奖属实举报行为等方式，营造企业不敢偷排的强大声势；二是通过智慧环保工程，将重点化工企业生产的工业污水、废气在线监测与县生态环境局监控平台联网，实时掌控企业污水、废气排放动向及质量状况，形成企业不敢超标准排放的高压态势；三是通过聘请专家指导，突出重点问题，因厂施策，做到监管企业有的放矢，构建企业不能偷排的浓郁氛围。

（3）建议建设生态沟渠

本项目污水排入60m明渠，后汇入西干渠。建议将60m明渠建设成生态沟渠，明渠内种植菖蒲、黄菖蒲、水葱、美人蕉等植物，能够一定程度上通过植物吸收、生物降解等一系列作用，降低进入西干渠中氮、磷等主要污染物的含量。

6.2排污口设置规范化措施

根据根据《入河排污口管理技术导则》 (SL532--2011)的要求，新设置的排污口应满足以下要求：在院墙外、入河前设置明渠段或取样井，以便监督采样；在入河排污口处树立标示牌，因包含公布举报电话和微信等其他举报途径；同时因地制宜安装在线计量和视频监控设施，强化对排污口排污情况的实时监管和信息共享。

6.3排污口监测和验收

入河排污口设置处应遵循便于采集样品、计量监控、日常现场监督检查、公众参与监督管理的原则。设置单位应在厂区外，入河前段设置监测点，以便实施水质采样及流量监测；入河排污口口门不得设暗管通入河道或湖库底部，如特殊情况需要接管道的，必须留出观测窗口，以便采样和监督。设置单位应在监测点处设置明显的标志牌、公示入河排污口的基本信息和监督管理单位信息。同时设置单位应在监测点处安装流量装置、记录仪及监控装置，并将相关监控信息接入当地的监督管理单位。入河排污口设置单位应对监测点、标志牌、计量和监控设备开展日常维护，保证有关设施的正常运行。

新设置的排污口投入使用前应依法验收，主要针对入河排污口设置位置、污水排放方式、水量和水质等进行现场检查和审议，并提出验收意见，入河排污口设置验收通过后可正式使用。

6.4事故排污应急风险措施

污水处理厂应按照“预防为主，防治结合”原则，成立相应的应急管理组织；按照有关规定编制突发环境事件应急预案，并报当地环境保护主管部门备案，配备必要的应急物资，并定期检查和更新。定期开展应急演练和培训，查找预案的缺陷和不足并及时进行修订。

发生环境污染与生态破坏事故后，应立即采取措施，停止或者减少排污量，积极组织抢修，迅速排除故障，恢复污水处理系统正常运行。并在事故发生后1小时内向所在地县级以上人民政府报告，同时向环境保护主管部门报告。立即通报可能受到污染威胁的公众；积极配合政府和有关部门开展突发环境事件调查工作。污水处理厂应对直接受到损害的单位和个人赔偿损失。

6.4.1地表水环境风险防范措施

1、厂区园区联动风险防范措施

在污水处理设施运行不正常时，为了防止不达标水排入外环境，项日应采取以下措施：

污水处理厂的地面设计一定坡度，在发生事故时外溢废水可流入事故排水系统，污水处理厂事故池407m3（13.5m*6.7 m*4.5m），与调节池一起可以储存来水一天的储存量，当发生事故时，事故废水流入事故池，能满足发生事故时收集事故废水的要求。

当污水处理厂长时间无法运行时，应与园区采取联动机制，排水企业将废水暂存各自厂区的事故水池，待污水处理厂正常运行后在批次送污水处理系统处理。

2、设计，装备、管理方而风险防范措施

（1）工程应按照有关规范标准进行严格设计、施工。

（2）工程设计时，污水处理厂必须按双回路进行设计，主电源一旦停电立即切入备用电源，确保污水处理厂正常运转。

（3）对污水处理系统采用模块化（分组）设计，模块之间采用连通管进行沟通，当某个处理程序发生故障时，未完全处理的污水可进入相部模块的处理单元进行处理，避免部分机械或局部环节故障而造成处理系统失效，引起环境风险。

（4）厂区设置事故废水放空系统，当部分设备定期检修或出现故障时，各工艺处理构筑物放空污水及其他设施产生的污（废）水经通过放空系统收集回流进入进水泵房，重新进入污水系统进行处理。

（5）建立可靠的运行监控系统，包括计量、采样、监测、报警等设施，实时监控进厂水质水量，发现异常情况，及时调整运行参数，以控制和避免事故的发生。

（6）为防止废水量过大，造成冲击负荷，以及pH、高浓度有机污染物、重金属等有毒物质和水温等因素，造成污水处理设施处理率下降，应加强园区各工业企业污染源的预处理和管理，在各排水量大、或重点污染企业内安装水量、水质在线监测装置，进行实时自动计量、监控，及时掌握各主要排污企业进管水质水量的变化情况，并建立报警系统，一旦发现进管水质、水量出现异常情况，立即责令超标排污企业启动事故污水应急池，直至其排水达到进管水质标准后方可纳管。避免其对污水处理厂造成冲击，严格禁止超量、超标排放，确保污水处理设施的正常运行。

（7）配备充足的机电、易损设备的备品备件，一旦事故发生能够及时更换。

（8）加强污水处理厂出水水质的在线监测，实时监控达标排放。

（9）加强尾水排放管的检査、维护和管理；定期对排放口地形进行监测、检查和维护；加强排放口设置的导航、警示等标志的监护和管理，以便及时发现问题及时采取措施。

（10）污水处理厂在投入营运前，应制定完善的风险事故应急方案，落实各工作人员责任，同时在平时定期进行演练，以及时处理事故。

（11）在事故发生时，应根据事故处理应急计划，及时通知环保、市政等有关行政部门，通过暂停园区工业污染源的污水排放，减少事故废水排放量，减轻其对地表水的污染。

（12）建立完善的档案制度，记录进厂水质水量变化引起污水处理设施的处理效果和尾水水质变化状况，尤其要记录事故时的工况，以便总结经验，杜绝事故的再次发生。

（13）要求污水排放管设计、施工应由有相关资质单位实施。

6.4.2地下水环境风险防范措施

（1）污染源头控制措施

输送污水、液体的压力管道尽量采用地上敷设，重力收集管道可采用埋地敷设，埋地敷设的排水管道在穿越厂区干道时采用套管保护。所有穿过污水处理构筑物壁的管道预先设置防水套管，防水套管的环缝隙采用不透水的柔性材料填塞。加强废水输送管道泡沫地漏管理。

（2）分区防渗措施

全厂地面、路面均需进行水泥硬化处理，污水处理各单元还需采取专门的防腐防渗措施，防止废水或废液下渗污染地下水环境。各分区地下水防渗要求见地下水污染防渗措施内容。

（3）设置完善的厂区及其周边地下水监测网点，定期观测地下水水位和采集水样进行水质分析，并建立档案。

（4）制定地下水风险或突发事故的应急响应预案，及时采取封堵、截流、疏散等处理措施。

6.4.3三级防控体系

本项目工业废水处理量较大，为防止废水事故排放对纳污水体的影响，其环境风险应建立三级防控体系，确保事故状态下超标污染物不外排，主要措施包括：

一级防控措施：各污水处置单元界区增设环形沟，并设置清污切换系统，作严格防渗处理，从而构筑污水处理过程中环境安全的第一层防控网，将事故废水控制在环形沟内，并将事故废水切换到收集系统，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染。

二级防控措施：为控制事故时排水沟损坏造成的废水泄漏可能对地表水体造成的污染，发生风险事故时，通知园区内企业启动厂内应急预案，控制进入污水处理厂的污水量防止废水超标进入外环境。厂区设置1座407m3事故水池，可将事故时排水提升至事故池或调节池暂时贮存，事故结東后，导入污水处理装置继续处理。

三级防控措施：作为终端防控措施，厂区雨水总排口设置紧急切断设施，防止事故状态下，事故废水经雨水管网进入周边地表水体，造成严重污染；污水管道总排口设截止阀，防止事故状态下高浓度废水直接排入地表水体。

当排水企业存在不达标排放时，首先通过其排水口水质监测装置反馈至园区主管部门和污水处理厂，污水处理厂管理人员通过企业排水口设置的自动阀门，关闭其事故排水，并告知企业在企业内部进行事故废水的收集和储存。污水处理厂通过阀门切换将企业事故废水排至事故池暂存，通过来水水质监测，当污染物浓度满足污水处理厂设计进水水质要求后，通过阀门切换将正常废水排至调节池，污水处理正常运行。事故池暂存的事故来水在处理系统可消纳的前提下小流量的掺入进厂废水中，通过污水处理系统逐步消纳。

综上，通过严格管控排水企业进水水质，设置可靠的事故池，确保事故状态下事故废水不通过排水系统进入地表水体，可有效防止因突发事故而引起的地表水体污染，将建设项目地表水环境风险水平降低到可接受水平。

6.5应急预案

本项目的运行必然伴随着潜在的危害，如果安全措施水平高，则事故概率必然会降低，但不会为零。一旦发生事故，需要采取工程应急措施，控制和减少事故危害。如果发生事故性排放，废水废气污染物进入环境，则可能危害环境，需要实施社会救援，因此，需要制定应急预案。

6.5.1启动程序和应急预案纲要

根据本次环评环境风险分析的结果，对于可能造成环境风险的突发性事故制定应急体系启动程序和应急预案纲要，分别见下图和下表，供决策人参考。

表6.5.1-1环境风险突发事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 污染源概况 | 详述污染源类型、数量及其分布，包括生产装置、辅助设施、公用工程 |
| 2 | 应急计划区 | 列出危险目标：生产装置区、辅助设施、公用工程区、环境保、护目标，在厂区总图中标明位置 |
| 3 | 应急组织 | 应急指挥部—负责现场全面指挥；专业救援队伍—负责事故控制、救援、善后处理；专业监测队伍负责对厂监测站的支援 |
| 4 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定地下水污染事故的级别及相应的应急分类响应程序。按照突发环境事件严重性和紧急程度，该预案将突发环境事件分为特别重大环境事件（Ⅰ级）、重大环境事件（Ⅱ级）、较大环境事件（Ⅲ级）和一般环境事件（Ⅳ级）四级 |
| 5 | 应急设施、设备与材料 | 防有毒有害物质外溢、扩散的应急设施、设备与材料 |
| 6 | 应急通讯、通讯和交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 7 | 应急环境监测及事故后评估 | 由厂区环境监测站进行现场地下水环境进行监测 对事故性质与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 8 | 应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及链锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备 邻近区域：控制污染区域，控制和清除污染措施及相应设备配备 |
| 9 | 应急浓度、排放量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员制定污染物的应急控制浓度、排放量，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护 环境敏感目标：受事故影响的邻近区域人员及公众对污染物应急控制浓度、排放量规定，撤离组织计划及救护 |
| 10 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序。事故现场善后处理，恢复措施。邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。建立重大环境事故责任追究、奖惩制度 |
| 11 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 12 | 公众教育和信息 | 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |
| 13 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理 |
| 14 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

图6.5.1-1反应组织管理及保障体系图

6.5.2应急组织

本项目应设立安全环保科，设置专职人员负责车间的日常安全生产环境管理，安全环保科的主要职责有以下几方面：

①负责应急事故处理预案的制定，落实事故处理岗位责任制，供岗位人员及救险人员应急学习；

②负责事故现场抢险指挥；

③负责与环保部门联系，进行应急监测；

④负责事故后果评价，并报告有关管理部门。

⑤设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度。

6.5.3现场监测

本项目内应配备应急监测设备，事故发生后应组织技术人员进行现场风险程度分析，结合现场监测结果，采取相关的处理措施。

6.5.4培训和演练

平时应安排人员进行培训和演练，通过组织相关人员学习现场基本救护知识，掌握常用应急救护方法，必要时可请有关医疗机构专业人员给予现场指导；每半年组织一次应急安全救援演练，演练内容包括现场简单急救、人工呼吸、联系落实附近医院及急救车辆、伤员运送、人员紧急疏散等以确保有效应对突发安全事故；对工厂邻近地区开展公众教育、培训和公开发布有关信息，使居民掌握必要的知识和技能以识别危险、辨别事故危险性、了解自身的作用和责任、采取正确措施（包括使用必需的防护措施和紧急疏散），以降低人群健康、财产的损失。

6.5.5与园区环境风险应急预案联动

突发环境事件应急预案在编制时应注意与荆州（资市）环境产业园突发环境事件应急预案保持联动。按照“企业自救、属地为主”的原则，一旦发生环境污染事件，企业应立即实行自救，采取一切措施控制事态发展，及时向管委会报告；超出本企业应急处置能力时，应启动上一级预案，由地方政府动用社会应急救援力量，实行分级管理、分级响应和联动，充分发挥地方政府职能作用和各部门的专业优势，加强各部门的协同和合作，提高快速反应能力。使环境风险应急预案适应本项目各种环境事件的应急需要。

7 入河排污口设置合理性分析

7.1本工程规划合理性分析

本工程着力环境产业园污水处理，主要为垃圾焚烧发电配套工程服务。项目建设符合国家加强城市污水治理的要求，满足节能环保产业的发展需求；符合国家关于环境保护发展的规划方向，有利于国家环境保护和社会健康进步；有利于荆州市城市生活环境水平的整体提升，能够有效改善荆州市的生态环境，有利于招商引资和节能减排，实现经济、环境、社会效益相统一，本项目建设是必要而紧迫的，也是切实可行的。

7.2入河排污口设置合理性分析

本项目入河排污口位于四湖西干渠江陵开发利用区，正常排放情况下，对下游水功能区水质、水生态、第三者影响较小。当非正常排放时，对下游水功能区3km范围内水质影响较大、影响范围较广，但不影响农业灌溉取水。在工程实际运行当中应加强日常维护管理，避免非正常工况发生。

8 论证结论与建议

8.1 论证结论

本工程入河排污口位于江陵县资市镇平渊村荆州（资市）环境产业园规划百果二路与银杏路交汇处东南侧，东经112º20′2.44″、北纬30º04′19.62″，设计规模为800m3/d，处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A类标准（COD、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类功能区标准）排入西干渠。COD排放浓度为40mg/L，排放量为11.68t/a；BOD5排放浓度为10mg/L，排放量为2.92t/a；SS排放浓度为10mg/L，排放量为2.92t/a；TN排放浓度为15mg/L，排放量为4.38 t/a；氨氮排放浓度为2mg/L，排放量为4.205t/a；TP排放浓度为0.4mg/L，排放量为0.117t/a。

根据《江陵县地表水功能区划》，本工程入河排污口位于四湖西干渠江陵开发利用区，全长30.2km，水质管理目标为III类。现状四湖西干渠江陵开发利用区水质现状不能稳定达标，水功能区已基本无纳污能力。本项目为截污减排项目，污水处理工艺采用“格栅/提升井+调节池（事故池）+倒置A2/O池+二沉池+高密度滤池+纤维转盘滤池+消毒池”的组合工艺，具有显著的环境正效益，对削减西干渠的污染物排放总量作用突出，项目建成后将削减污染物COD 21.9t/a，BOD512.41t/a，SS 16.79t/a，TN 3.3t/a，NH3-N 3.62 t/a，TP0.438t/a，有利于保护西干渠水质、区域生态环境。

根据排污口不同排放情况及区域水系、水质实际情况，拟定三种工况，采用采用河流一维模型分析污水排放对下游的影响。本排污口正常排放情况下，对下游水功能区水质、水生态、第三者影响较小。当非正常排放时，对下游水功能区3km范围内水质影响较大、影响范围较广，但不影响农业灌溉取水。在工程实际运行当中，应加强日常维护管理，避免非正常工况发生。

综上所述，本项目入河排污口设置方案合理，污水处理工艺成熟可靠，污水处理效果良好，项目具有显著的环境正效益，排污口正常排放对水质和水生态环境影响不大，对第三者权益无明显不利影响，因此本工程入河排污口设置合理。

8.2 建议

（1）为确保入河排污口污水处理达标排放，应严格执行污水处理厂进水的排放标准。

（2）为防止影响地下水环境，本项目所有生产污水处理设施均应进行防溢、防渗处理。

（3）污水处理厂应加强设备和工艺运行管理，认真做好设备、管道、阀门及闸门的检查工作，对存在安全隐患的设备、管道、阀门及时进行修理或更换。

（4）建议加强排污口出水水质监测，安装在线监测设备，并定期在排污口上下游开展水质监测，考虑到水资源的水量水质统一管理需要，要求污水处理厂将排污口在线实时数据接入环保部门水资源保护监控中心。